Проект приказа

Минприроды России

Об утверждении методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе

В соответствии с пунктом 5 Положения о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 (Собрание законодательства Российской Федерации,  2000, № 11, ст. 1180; 2007, № 17, ст. 2045; 2009, № 18, ст. 2248; 2011, 9, ст. 1246; 2012, № 37, ст. 5002, 2013, № 24, ст. 2999), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе.

2. Установить, что методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе подлежат применению с 1 января 2017 года.

3. Признать не подлежащей применению Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86), утвержденную Госкомгидрометом СССР 4 августа 1986 г. № 192, с 1 января 2017 г.

4. Документация, разработанная и утвержденная до 1 января 2017 г. на основании расчетов, произведенных в соответствии с Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86), утвержденной Госкомгидрометом СССР 4 августа 1986 г. № 192, действует в течение установленного для нее срока.

- Министр                                                                                                  С.Е.Донской

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минприроды России
от ________________ № _____

Методы расчета рассеивания выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе

1.1. Настоящие Методы расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (далее – Методы) предназначены для расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных (загрязняющих) веществ (далее - ЗВ) (за исключением радиоактивных веществ).

1.2.  Настоящие Методы применяются физическими и юридическими лицами для выполнения расчетов рассеивания выбросов ЗВ в атмосферном воздухе в двухметровом слое над поверхностью Земли на расстоянии не более 100 км от источника выброса, а также вертикального распределения концентраций ЗВ при:

- определении нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- разработке перечня мероприятий по охране окружающей среды в составе разделов  проектной документации;

- обосновании ориентировочных размеров санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ);

- разработке и обосновании организационно-технических мероприятий, оказывающих влияние на уровень загрязнения атмосферного воздуха, при краткосрочном и долгосрочном прогнозировании хозяйственной деятельности и оценке её результатов;

- оценке краткосрочных и долгосрочных уровней загрязнения атмосферного воздуха и соответствующих фоновых концентраций загрязняющих веществ.

2. Обозначения и сокращения.

2.1. Обозначения, применяемые в настоящих Методах, приведены в Приложении А.

2.1. В настоящих методах применены следующие сокращения:

- ГВС - газовоздушная (пылегазовоздушная) смесь;

- ЗВ - загрязняющее вещество;

- ПДВ  – предельно допустимый выброс, норматив допустимых выбросов;

- ПДКм.р - ПДК для максимальной из разовых концентраций ЗВ в атмосферном воздухе;

- ПДКсс - ПДК для среднесуточной концентрации ЗВ в атмосферном воздухе;

- ПДКсг - ПДК для среднегодовой концентрации ЗВ в атмосферном воздухе;

-  Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

# 3. Термины, определения,

3.1. В настоящих Методах применяются следующие термины:

3.1.1. аэрозоль: Дисперсная система, состоящая из твёрдых и жидких частиц, взвешенных в газообразной среде.

3.1.2. виртуальный источник загрязнения атмосферного воздуха: Вспомогательный источник выброса или совокупность источников выбросов, которые вводятся для расчета характеристик распространения ЗВ от рассматриваемого источника выброса.

3.1.3. вклад рассматриваемого источника загрязнения атмосферного воздуха в концентрацию ЗВ от совокупности источников в фиксированной точке местности (далее вклад): Количественная характеристика, представляющая концентрацию данного ЗВ от рассматриваемого источника выброса в фиксированной точке местности.

3.1.4. выброс вещества: Вещество, поступающее в атмосферу из источника выброса.

3.1.5. градиентные наблюдения: Наблюдения за основными метеорологическими элементами – температурой и влажностью атмосферного воздуха, скоростью ветра, производимые одновременно на нескольких высотах в приземном слое атмосферного воздуха.

3.1.6. долгопериодная средняя концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе: Концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, соответствующая длительному (сезон, год) времени осреднения.

3.1.7. застройка: Совокупность зданий, строений и сооружений на рассматриваемой территории.

3.1.8. зона ветровой тени: Зона затишья и/или нарушенного ветрового потока, образующаяся на подветренной стороне какого-либо здания (сооружения) (зона подветренной тени), с наветренной стороны (зона наветренной тени или зона подпора), на крыше (зона крышной тени) или между зданиями (зона межкорпусной тени).

3.1.9. источник - источник выброса.

3.1.10. линейный источник выброса: Источник, выбрасывающий загрязняющие атмосферу вещества по установленной линии.

3.1.11. мощность выброса; М: Количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.

3.1.12. начальный подъем факела; H:  Эффективное изменение высоты источника выброса под влиянием начальной скорости  и/или перегрева выбрасываемой из источника газовоздушной смеси, т.е. за счет скоростного напора и/или сил плавучести.

3.1.13. неблагоприятные условия выброса ЗВ в атмосферный воздух: сочетание мощностей и других параметров выброса ЗВ в атмосферу, при которых в условиях соблюдения промышленным предприятием установленного режима работы достигаются максимальные значения максимальных приземных концентраций.

3.1.14. объемный источник выброса: Источник, выбрасывающий ЗВ в установленном ограниченном объеме.

3.1.15. ось факела от источника выброса (далее - ось факела): Геометрическое место точек в пространстве, которые на каждом заданном расстоянии от источника соответствуют максимальному значению концентрации ЗВ, и его проекция на подстилающую поверхность.

3.1.16.: оценка загрязнения атмосферного воздуха: Сравнение значений одного или нескольких показателей загрязнения атмосферного воздуха с установленными для них нормативными значениями или с соответствующими характерными (например, средними многолетними) значениями.

3.1.17. параметры выброса источника загрязнения атмосферного воздуха (далее - параметры выброса): Величины, однозначно характеризующие рассматриваемый одиночный источник выброса (высота, диаметр устья, расход ГВС, температура ГВС, скорость выхода ГВС из устья, мощность выброса).

3.1.18. площадной источник выброса: Источник, выбрасывающий ЗВ в атмосферный воздух с установленной ограниченной поверхности.

3.1.19. подстилающая поверхность: Поверхность земли (почвы, поверхностные воды, снежный и растительный покров и др.), взаимодействующая с атмосферой в процессе тепло-, влаго- и массообмена.

3.1.20. поле концентраций загрязняющего вещества: Пространственное (трехмерное) распределение значений концентраций э ЗВ или группы ЗВ комбинированного вредного действия.

3.1.21. предельно допустимая концентрация; ПДК: Максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного действия, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом.

3.1.22. предприятие: имущественный комплекс (совокупность объектов), используемый для осуществления предпринимательской деятельности,  функционирование которого связано с поступлением в атмосферный воздух загрязняющих веществ.

3.1.23. прогноз загрязнения атмосферного воздуха: Научно обоснованное предположение на определенный период будущих показателей загрязнения атмосферного воздуха в определенном пункте или регионе и/или характеристик их изменения.

3.1.24. промплощадка: один или несколько земельных участков, в пределах которых расположен конкретный объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

3.1.25. разовая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе: Концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, осредненная за период времени 20 мин.

3.1.26. роза ветров: Повторяемость направлений ветра по румбам горизонта.

3.1.27.  скорость звука в атмосферном воздухе: Скорость распространения в атмосфере упругих колебаний (в целях данных методов принимается равной 330 м/с).

3.1.28. санитарно-защитная зона; СЗЗ: Специальная территория с особым режимом использования, установленная вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

3.1.29. средний эксплуатационный коэффициент очистки выбросов: Среднее значение коэффициента степени очистки выбросов из расчета на весь срок эксплуатации соответствующего оборудования (принимается равным нулю для источников ЗВ, у которых очистка выбросов отсутствует).

3.1.30. точечный источник выброса: Источник, выбрасывающий загрязняющие атмосферу вещества из установленного отверстия.

3.1.31. устье источника: установленное отверстие, через которое содержащая ЗВ пылегазовоздушная смесь поступает в атмосферу.

3.1.32. фоновая концентрация загрязняющего атмосферу вещества: Концентрация загрязняющего атмосферу вещества, создаваемая всеми источниками, исключая рассматриваемые.

3.1.33 фоновые (относительно рассматриваемого) источники выброса: Все, кроме рассматриваемого, источники выброса, создающие загрязнение атмосферного воздуха в промышленном районе, городе или другом населенном пункте.

4. Общие положения.

4.1. Настоящие Методы позволяют рассчитать поля:

- максимальных разовых концентраций ЗВ см, соответствующих сочетанию неблагоприятных метеорологических условий, в том числе, опасной скорости ветра, и неблагоприятных условий выброса ЗВ в атмосферный воздух;

- безразмерных суммарных разовых концентраций qк ЗВ в атмосферном воздухе групп веществ комбинированного вредного действия (полной суммации, неполной суммации, потенцирования);

- долгопериодных средних, в частности, среднегодовых, концентраций C ЗВ в атмосферном воздухе.

4.2. При одновременном совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких ЗВ, обладающих комбинированным вредным действием, для каждой группы указанных веществ комбинированного вредного действия для всех расчетных точек на местности по формуле (4.1) определяется безразмерная разовая концентрация qк  рассматриваемого ЗВ

qк=i=1nз.вciПДКм.р.i ,                                        (4.1)

где 	nз.в - число ЗВ, входящих в группу комбинированного действия;

ci - рассчитанная в соответствии с требованиями настоящих Методов концентрация i-того ЗВ, входящего в рассматриваемую группу ЗВ комбинированного действия, мг/м3.

Перечень ЗВ, обладающих комбинированным вредным действием, принимается в соответствии с законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4.3. Расчет максимальных разовых и среднегодовых концентраций ЗВ, претерпевающих в атмосферном воздухе химические превращения (трансформацию) в более вредные ЗВ, проводится по каждому исходному и образующемуся веществу отдельно. При этом коэффициенты трансформации, используемые при расчете максимальных разовых и среднегодовых концентраций ЗВ, могут различаться. При расчетах максимальных разовых концентраций коэффициент трансформации для каждого вещества устанавливается с учетом максимально возможной трансформации исходных веществ в более токсичные.

4.4. В зависимости от высоты Н устья источника выброса, источники выбросов разделяются на следующие классы:

наземные.................... при Н до 2 м включ.;

низкие.............................."       от 2 до 10 м включ.;

средней высоты............. "       от 10 до 50 м включ.;

высокие ……...................."       свыше 50 м.

Для наземных источников выбросов высота Н при расчетах по формулам настоящих Методов принимается равной 2 м.

4.5. В формулах настоящих Методов единицы величин приведены по ГОСТ 8.417 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин: единицы длины - в метрах (м), время - в секундах (с), мощность выброса ЗВ - в граммах в секунду (г/с), его концентрация в атмосферном воздухе - в миллиграммах на кубический метр (мг/м3).

4.6 Климатические параметры, необходимые для реализации расчетов по данным методам, устанавливаются по климатическим данным, опубликованным для всеобщего доступа (в том числе – климатическим справочникам) или предоставленным по соответствующему запросу Росгидрометом, либо организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства).

# 5.  Метод расчета максимальных разовых концентраций от выбросов одиночного источника выброса

5.1. Положения данного  раздела используются при расчетах рассеивания выбросов от дымовых труб, вентиляционных шахт, а также в ряде других случаев организованного выброса при условии, что скорость w0  выхода газовоздушной смеси (далее - ГВС) из устья источника выброса не превосходит скорости звука в атмосферном воздухе, а температура Тг  ГВС не превышает 3000оС. В случаях несоблюдения этих условий расчет производится на основе рекомендаций раздела 12.

5.2. Максимальная приземная разовая концентрация ЗВ см, мг/м3, при выбросе ГВС из одиночного точечного источника выброса с круглым устьем достигается при опасной скорости ветра uм на расстоянии xм  от источника и определяется по формуле 5.1:

cм=A⋅M⋅F⋅ m⋅ n ⋅ηH2⋅3V1⋅ΔT,                                      (5.1)

где	А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе;

М - масса ЗВ, выбрасываемого в атмосферный воздух в единицу времени (мощность выброса), г/с;

F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания ЗВ (газообразных и аэрозолей, включая твердые частицы) в атмосферном воздухе;

m и n - безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выброса из устья источника выброса;

 - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (определяемый в соответствии с разделом 7);

H - высота источника выброса, м;

V1 - расход ГВС, определяемый по формуле (5.2), м3/с;

T - разность между температурой выбрасываемой ГВС ТГ и температурой атмосферного воздуха TB, °С.

V1=π⋅D24⋅w0,                                               (5.2)

где 	D - диаметр устья источника выброса, м;

w0 - средняя скорость выхода ГВС из устья источника выброса, м/с.

5.3. Коэффициент А, соответствующий неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых разовые концентрации ЗВ в атмосферном воздухе достигают максимальных значений, принимается равным:

а) 250 - для республики Бурятия и Забайкальского края;

б) 200 - для районов европейской территории России южнее 50° с. ш., для остальных районов Нижнего Поволжья, для азиатской территории России, кроме указанных по перечислению: подпункты «а» и «в» пункта 5.3;

в) 180 - для европейской территории России и Урала от 50°с. ш. до 52° с. ш. включительно, за исключением попадающих в эту зону перечисленных выше районов, а также для районов азиатской территории России, расположенных к северу от Полярного круга и к западу от меридиана 108о в.д.;

г) 160 - для европейской территории России и Урала севернее 52° с. ш. (за исключением центра европейской территории России);

д) 140 - для Владимирской, Ивановской, Калужской, Московской, Рязанской и Тульской областей.

Для источников выбросов, расположенных на расстоянии менее 3 км от административных границ, разделяющих территории с различными значениями коэффициента А, в расчетах принимается А, равное половине суммы указанных значений.

Значения коэффициента А для ряда территорий, расположенных вне Российской Федерации, приведены в приложении Б.

5.4. Мощности М выброса, высоты источников Н, диаметры устьев D, температуры ТГ и расходы V1 ГВС при проектировании предприятий определяются расчетом в технологической части проекта (для проектируемых, вводимых в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов), а для действующих производств определяются по результатам инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. При расчете максимальных разовых концентраций принимаются сочетания значений М и V1, реально возможные в течение года при безаварийных условиях эксплуатации предприятия, при которых достигается максимальная концентрация см ЗВ.

Если параметры М и V1 зависят от скорости ветра, то это обеспечивается путем включения характеризующего указанную зависимость множителя, установленного по данным отраслевой методики, в формулу (5.18), с последующим определением максимальной приземной концентрации ЗВ и опасной скорости ветра прямым перебором, а при расчете среднегодовых концентраций - аналогичного множителя в формулу (10.9). В случаях, когда продолжительность выброса отличается от 20 мин., значение М следует относить к периоду осреднения 20 мин.

5.5. При определении величины T для предприятий работающих по сезонному графику, допускается принимать значения расчетной температуры окружающего атмосферного воздуха ТВ равными средним месячным температурам воздуха за самый холодный месяц по СП 131.13330.2012 Свод правил. «Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 Строительная климатология».

Для остальных источников выбросов следует принимать расчетную температуру TВ равной средней максимальной температуре воздуха наиболее теплого месяца года по СП 131.13330.2012 Свод правил. «Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 Строительная климатология».

5.6. Значение безразмерного коэффициента F при отсутствии данных о распределении на выбросе частиц аэрозолей по размерам определяется следующим образом:

а) F = 1 для газообразных ЗВ и мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 мкм;

б) для аэрозолей, кроме указанных в перечислении подпункта «а» пункта 5.6, при наличии систем очистки выбросов:

F = 2 ………. при среднем эксплуатационном              свыше 90 %;

коэффициенте очистки выбросов

F = 2,5 ……. .   при среднем эксплуатационном                от 75 % до 90 %

коэффициенте очистки выбросов                       включит.

F = 3 ………… при среднем эксплуатационном                менее 75 %

коэффициенте очистки выбросов

в) для указанных в перечислении подпункта «б» пункта 5.6 аэрозолей при отсутствии очистки F = 3.

Вне зависимости от эффективности очистки значение коэффициента F принимается равным 3 при расчетах концентрации пыли в атмосферном воздухе для производств, в выбросах которых содержание водяного пара соответствует точке росы, которая ниже используемой в расчетах температуры атмосферного воздуха TB  не менее, чем на 5оС.

При наличии данных натурных измерений распределения в выбросе аэрозолей по размерам определяются следующие показатели:

dg - диаметр частиц, такой, что масса всех частиц диаметром больше dg составляет 5 % общей массы аэрозолей;

vg- соответствующая dg скорость гравитационного оседания частиц в атмосферном воздухе, м/с.

Значение коэффициента F устанавливается в зависимости от безразмерного отношения vg/uм, где uм - опасная скорость ветра (определяется согласно пункту 5.10). При vg/uм0,015 значение F = 1, при 0,015<vg/uм0,030 значение F=1,5. Для остальных значений vg/uм коэффициент F устанавливается согласно перечислению подпункта «б» пункта 5.6.

5.7 Коэффициенты m и n определяются в зависимости от характеризующих свойства источника выброса параметров vм, v'м, f и fe:

vм=0,65 ⋅3V1⋅ΔTH,                                        (5.3)

vм'=1,3⋅w0⋅DH,                                            (5.4)

f=1000⋅w02⋅DH2⋅ΔT,                                        (5.5)

fe=800⋅vм'3.                                            (5.6)

Коэффициент m определяется по формулам

m=10,67+0,1⋅f+0,34⋅3f    при f < 100 ,                  (5.7а)

m=1,473f    при f  100.                                 (5.7б)

Для fe < f < 100 коэффициент m вычисляется при f = fe.

Коэффициент n при f < 100 определяется по формулам

n=4,4⋅vм   при vм < 0,5 ,                                  (5.8а)

n=0,532⋅vм2−2,13⋅vм+3,13    при 0,5  vм <2,              (5.8б)

n =  1    при vм  2 .                                       (5.8в)

При f  100 или 0≤Т<0,5 коэффициент n вычисляется согласно 5.8.

5.8 Для f  100 (или 0≤Т<0,5) и vм'≥0,5 (холодные выбросы) при расчете см вместо формулы (5.1) используется формула

cм=A⋅M ⋅F ⋅n⋅ ηH43⋅K,                                          (5.9)

где

K=D8⋅V1=17,1⋅w0⋅V1,                                    (5.10)

причем n определяется по формулам (5.8а) - (5.8в) при vм=vм'.

Аналогично при f < 100 и vм < 0,5 или f≥100 и vм' < 0,5 (случаи предельно малых опасных скоростей ветра) расчет cм производится по формуле

cм=A ⋅M ⋅F⋅ m'⋅ ηH73,                                         (5.11)

где

m'=2,86⋅m      при vм < 0,5,                           (5.12а)

m'=0,9         при f  100,vм' < 0,5.                       (5.12б)

Формула (5.11) при m' = 0,9 применяется при расчете концентраций ЗВ для источников выбросов фиксированной высоты H при отсутствии факторов (скоростного напора или силы плавучести), влияющих на эффективное увеличение высоты источника.

5.9. Расстояние хм от источника выброса, на котором приземная концентрация с ЗВ при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения см, определяется по формуле

xм=5 − F4⋅d⋅H,                                         (5.13)

Для источника выброса фиксированной высоты H при отсутствии факторов (скоростного напора или силы плавучести), влияющих на эффективное увеличение высоты источника, значение xм принимается равным 5,7H.

Безразмерный коэффициент d при f < 100 находится по формулам

d=2,48⋅ 1+0,28 ⋅3fe   при vм≤0,5,                   (5.14а)

d=4,95⋅vм ⋅1+0,28⋅ 3f    при 0,5<vм≤2,              (5.14б)

d=7⋅vм ⋅1+0,28⋅3f     при vм>2.                     (5.14в)

При f≥100или 0≤Т<0,5  коэффициент d находится по формулам

d = 5,7     при vм'≤0,5.                                 (5.15а)

d=11,4⋅vм'    при 0,5<vм'≤2,                           (5.15б)

d=16⋅vм'      при vм'>2.                                  (5.15в)

5.10. Опасная скорость ветра uм на стандартном уровне флюгера (10 м от уровня земли), при которой достигается наибольшая приземная концентрация ЗВ cм, в случае f < 100 определяется по формулам (5.16а – 5.16в):

uм  = 0,5       при vм≤0,5,                               (5.16а)

uм=vм       при 0,5<vм≤2,                              (5.16б)

uм=vм⋅ 1+0,12⋅f       при vм>2.                     (5.16в)

При f≥100или 0≤Т<0,5  значение uм вычисляется по формулам (5.17а – 5.17в):

uм  = 0,5  при vм'≤0,5,                                    (5.17а)

uм=vм' при 0,5<vм'≤2,                             (5.17б)

uм=2,2⋅vм'  при vм'>2.                                 (5.17в)

Для источников выбросов фиксированной высоты H при отсутствии факторов (скоростного напора или силы плавучести), влияющих на эффективное увеличение высоты источника, uм=0,5 м/с.

5.11. Максимальная приземная концентрация ЗВ см.u при неблагоприятных метеорологических условиях и скорости ветра и, отличающейся от опасной скорости ветра uм, определяется по формуле (5.18):

cм.u=r⋅cм,                                          (5.18)

где r - безразмерная величина, определяемая по формулам (5.19а – 5.19б):

при uuM  1,       (5.19а)

при uuM  > 1.            (5.19б)

При проведении расчетов следует использовать значения скорости ветра u в диапазоне от 0,5 м/с до uм.р , где им.р - максимальная расчетная скорость ветра, значение которой в данной местности в среднем многолетнем режиме превышается в 5 % случаев.

5.12. Расстояние от источника выброса xм.u., на котором при скорости ветра u и неблагоприятных метеорологических условиях достигается максимальная приземная концентрация cм.u  ЗВ, определяется по формуле (5.20):

xм.u=p⋅xм,                                                  (5.20)

где р - безразмерный коэффициент, определяемый по формулам (5.21а – 5.21в):

p=3     при      uuM  0,25,                                    (5.21а)

p=8,43⋅1−uuм5+1    при 0,25< uuM 1,      (5.21б)

p=0,32⋅uuм+0,68   при  uuM> 1.            (5.21в)

5.13. При опасной скорости ветра uм приземная концентрация ЗВ с в атмосферном воздухе на оси факела выброса на различных расстояниях x от источника выброса определяется по формуле (5.22):

c=s1⋅cм,                                            (5.22)

где s1- безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения x/xм и коэффициента F по формулам (5.23а – 5.23е):

s1=3⋅xxм4−8⋅xxм3+6⋅xxм2  при x/xм  1,       (5.23а)

s1=1,130,13⋅xxм2+1   при 1 <x/xм  8,              (5.23б)

s1=x/xм3,556⋅x/xм2−35,2⋅x/xм+120  при 8 <x/xм  100 и F  1,5,      (5.23в)

s1=10,1 ⋅x/xм2+2,456 ⋅x/xм−17,8       при 8 <x/xм 100 и F> 1,5,    (5.23г)

s1=144,3⋅x/xм−7/3  при x/xм > 100 и F  1,5,       (5.23д)

s1=37,8⋅x/xм−7/3  при x/xм > 100 и F > 1,5.      (5.23е)

Для наземных и низких источников (высотой Н не более 10 м) при x/xм < 1 величина s1 в формуле(5.22) заменяется на величину s1н, определяемую по формуле (5.24):

s1н=0,125⋅10−H+0,125⋅H−2⋅s1  при 2≤H<10      (5.24)

Аналогично определяется концентрация ЗВ на различных расстояниях по оси факела при неблагоприятных метеорологических условиях и других скоростях ветра uuм. Сначала по формулам (5.18) и (5.20) определяются величины см.u и xм.u, соответственно. Затем в зависимости от отношения x/xм. определяется значение s1 по формулам (5.23а) - (5.23е) и (5.24). Искомая концентрация c ЗВ определяется путем умножения см.u на s1.

5.14 Приземная концентрация ЗВ в атмосферном воздухе cy на расстоянии у по нормали к оси факела выброса определяется по формуле (5.25):

cy=s2⋅c,                                      (5.25)

где s2- безразмерный коэффициент, определяемый по формуле (5.26):

s2=11+5⋅ty+12,8⋅ty2+17⋅ty3+45,1⋅ty4 2,                   (5.26)

где

ty=u⋅y2x2    при u5 м/с,                    (5.27а)

ty=5⋅y2x2    при u>5 м/с.                     (5.27б)

5.15. Расчеты распределения максимальных разовых концентраций cz ЗВ на разных высотах z над подстилающей поверхностью производятся при выборе положения устьев воздухозаборных труб и шахт и других объектов, расположенных на открытых участках местности или же на участках, где максимальная высота зданий (сооружений) не менее чем в 2,5 раза ниже высоты воздухозабора при условии, что источники выбросов не располагаются в ветровой тени зданий (сооружений). В остальных случаях расчет проводится в соответствии с положениями раздела 9.

Концентрации сz  ЗВ рассчитываются по формуле (5.28):

cz = c1' + c2' ⋅sz,                                         (5.28)

где	c1', c2' - приземные концентрации ЗВ, вычисляемые по формулам данного раздела, от источников выбросов, высоты которых принимаются равными H1 и H2, соответственно. Высоты H1 и H2 рассчитываются по формулам (5.29) и (5.30). Остальные параметры выброса рассматриваемого источника (М, D, w0, Tг) сохраняются неизменными. Для z>10 м при вычислении c1' и c2' в формуле (5.24) принимается s1н =1;

sz - безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от коэффициентов b1, b2 и b3 по формулам (5.32а - 5.32в).

H1 = H (1 + 5 d2) + z,                                           (5.29)

H2 = H (1 + 5 d2) - z,                                           (5.30)

где

d2=0,06⋅vмu⋅3f+0,034⋅vмu3    при f < 100,               (5.31а)

d2=0,28⋅vм'u+0,034 vм'u3    при f  100.                   (5.31б)

При fe ≤ f< 100 коэффициент d2 вычисляется по формуле (5.31a) при f=fe; при vм<0,5 в формуле (5.31a) принимается vм=0,5; при v'м<0,5 в формуле (5.31б) принимается v'м= 0,5.

sz=2+0,846⋅b1−0,624⋅2−b1⋅1−b2−1b3−1при 0,02 < b1 2 и |b2-1|< b3,      (5.32а)

sz=2+19,24⋅1−b2−1 b3−1  при 0 < b1 0,02 и |b2-1|< b3,      (5.32б)

sz = 0,5 при остальных значениях b1, b2 и b3 ,      (5.32в)

где

b1 = xxм.u,                                          (5.33)

b2 = zH⋅1+5⋅d2,                                     (5.34)

b3 = 0,231⋅b10,507 .                                     (5.35)

5.16. Расчеты рассеивания выбросов для источников выбросов с прямоугольными устьями (шахт) производятся по формулам данного раздела при значениях D=DЭ и V1=V1Э и принятии w0 как средней скорости выхода ГВС в атмосферный воздух.

Средняя скорость w0 выхода ГВС в атмосферный воздух определяется по формуле (5.36):

w0=V1Lуст⋅b ,                                            (5.36)

где 	Lуст  - длина устья, м;

b  - ширина устья, м.

Эффективный диаметр устья DЭ, м, определяется по формуле (5.37):

Dэ=2⋅Lуст⋅bLуст+b.                                           (5.37)

Для источника выброса с квадратным устьем (Lуст=b) эффективный диаметр DЭ равняется длине стороны квадрата.

Эффективный расход выходящей в атмосферный воздух в единицу времени ГВСV1Э, м3/с определяется по формуле (5.38):

V1э=π⋅Dэ24⋅w0.                                            (5.38)

В остальном расчет рассеивания выбросов производится так же, как для выбросов из источника с круглым устьем.

5.17. Для каждого источника выброса радиус зоны влияния рассчитывается как наибольшее из двух расстояний от источника х1 и х2, где x1=10xм, а величина x2 определяется как расстояние от источника, начиная с которого c≤0,05ПДКм.р.

# 6. Метод расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ из аэрационного фонаря в атмосферном воздухе

6.1. Расчет рассеивания выбросов от аэрационного фонаря длиной Lа.ф (рис. 6.1) производственного корпуса производится в соответствии с пунктом 8.5.

Рисунок 6.1

Для аэрационного фонаря, как и для линейного источника, наибольшая концентрация ЗВ см достигается при ветре вдоль источника выброса на расстоянии xм от проекции его центра на земную поверхность. При указанном направлении ветра значения см и xм определяются по формулам (6.1), (6.2), (6.3):

cм=s3⋅cм',                                                 (6.1)

xм=Lа.ф2+s4⋅xм'.                                             (6.2)

uм=uм'                                                        (6.3)

Значения cм', xм' и соответствующая cм' опасная скорость ветра uм' рассчитываются также, как см, xм и им для одиночного источника выброса с круглым устьем при значениях D=Dэ, V1= V1э и мощности M, равной полной мощности выброса ЗВ из аэрационного фонаря. Эффективный диаметр Dэ рассчитывается по формуле (6.4):

Dэ=2⋅Lа.ф⋅V1Lа.ф2⋅w0+V1,                                         (6.4)

где	V1 - расход выбрасываемой из аэрационного фонаря в единицу времени ГВС, м3/с;

w0 - средняя скорость выхода ГВС из аэрационного фонаря, м/с.

Значения V1 и w0, а также температуры Tг ГВС определяются экспериментальным путем или по расчету аэрации.

Величина V1э определяется по формуле (5.38) с использованием рассчитанного по формуле (6.4) значения Dэ.

Безразмерные коэффициенты s3 и s4 в формулах (6.1), (6.2) определяются в зависимости от отношения Lа.ф/xм'по формулам (6.5), (6.6):

s3=1+0,45⋅Lа.фxм'1+0,45⋅Lа.фxм'+0,1⋅Lа.фxм'2,                      (6.5)

s4=11+0,6⋅Lа.фxм'.                                         (6.6)

За высоту источника выброса H принимается высота над уровнем земли верхней кромки ветроотбойных щитов аэрационного фонаря или его верхней кромки при отсутствии ветроотбойных щитов.

6.2. В случае, когда производственные процессы в оборудованных аэрационными фонарями корпусах связаны с электролизом, плавкой и термическим переделом металлов, то при расчетах рассеивания выбросов ЗВ из аэрационных фонарей в атмосферном воздухе допускается принимать T=ΔT'= const.

Значение ΔT' определяется на основе расчета теплового баланса корпуса с учетом аэрации.

При этом в исходных данных для расчетов рассеивания выбросов следует использовать температуру ГВС на выходе из аэрационного фонаря, определенную по формуле (6.7):

Tг = Tв + ΔT' ,                                          (6.7)

где Tв определяется обычным образом в соответствии с пунктом 5.5.

6.3. Расчеты рассеивания выбросов ЗВ из аэрационных фонарей в атмосферном воздухе по формулам данного раздела производятся для расстояний от производственного корпуса, больших xм'. Для расстояний, меньших xм', необходимо учитывать влияние зданий, оборудованных аэрационными фонарями, в соответствии с формулами раздела 9.

6.4. Расчет рассеивания выбросов ЗВ из аэрационного фонаря в атмосферном воздухе с перебором различных сочетаний скорости и направления ветра проводится в соответствии с формулами раздела 5. При этих расчетах используются значения параметров выброса М, H, D=Dэ и V1=V1э, рассчитанные в соответствии с пунктом 6.1.

# 7. Учет влияния рельефа местности при расчете рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

7.1. Влияние рельефа местности на максимальную приземную концентрацию см  ЗВ от одиночного точечного источника выброса учитывается безразмерным коэффициентом   в формулах (5.1), (5.9), (5.11).

Коэффициент  устанавливается на основе анализа картографического материала, освещающего рельеф местности в окрестности радиусом R=50Hm, где Hm - высота наиболее высокого из источников выбросов, расположенных на промплощадке. При этом R не должно быть менее 2 км.

Картографический материал должен состоять из топографических карт масштабом 1:25 000 или 1:10 000 с линиями равных высот местности (изогипсами) и отметками высот, а также с указанием расположения промплощадки предприятия источников выбросов.

7.2. В случае ровной или слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км,  = 1.

7.3. Если в окрестности расположения рассматриваемого источника выброса можно выделить отдельные формы рельефа (гряду, гребень, ложбину, уступ и др.), то поправочный коэффициент на рельеф  определяется по формуле (7.1):

η=1+ϕ1⋅ ηm−1,                                          (7.1)

где	1 - функция, определяемая по таблице В.1 (приложение В) в зависимости от отношения x0/a0 для форм рельефа, сечения которых представлены на рисунке 7.1. Если источник выброса расположен на верхнем плато уступа, то функция 1 определяется в зависимости от отношения «минус x0/a0»;

x0 - расстояние от середины рассматриваемой формы рельефа в случае гряды или ложбины и от верхней кромки склона в случае уступа до источника выброса, как указано на рисунке 7.1;

a0 - полуширина гряды, холма, ложбины или протяженность бокового склона уступа, м;

ηm  - функция, определяемая по таблице В.2 (приложение В) в зависимости от различных форм рельефа и безразмерных величин n1 и n2.

Рисунок 7.1

Безразмерная величина n1 определяется с точностью до десятых по формуле (7.2):

n1 = Hh0 ,                                                     (7.2)

где 	H – высота источника выброса, м;

h0 - высота (глубина) формы рельефа, м (рисунок 7.1).

Безразмерная величина n2 определяется с точностью до целых по формуле

n2 = a0h0.                                                      (7.3)

При  < 1,03 в расчетах принимается значение , равное единице.

Если рассматриваемые формы рельефа представляют собой гряды (ложбины), вытянутые в одном направлении, значения h0 и a0 определяются для поперечного сечения, перпендикулярного этому направлению. Если рассматриваемая форма рельефа представляет собой отдельный холм (впадину), то h0 выбирается соответствующим разнице между максимальной (минимальной) отметкой этого холма (впадины) и отметкой местности, соответствующей началу склона, а n2 - максимальной крутизне склона, обращенного к источнику.

Для источников выбросов, расположенных в зоне влияния нескольких отдельных форм рельефа, значения  определяются для каждой формы рельефа, и используется максимальное из них.

7.4. Расчет распределения приземных концентраций ЗВ на оси факела на различных расстояниях от источника выброса проводится по формуле (5.22) для расстояний x от источника, удовлетворяющих неравенству (7.4):

x < lpxм.ров,                                                     (7.4)

где	lp - коэффициент, определяемый в зависимости от  по формулам (7.5а), (7.5б);

xм.ров - расстояние xм для рассматриваемого источника выброса, в условиях ровной или слабопересеченной местности, т. е. при  =1.

lp = 2,774⋅η−11−η−7,692  при   3,053,                          (7.5а)

lp = 3,974+ 0,316⋅η − 3,053  при  > 3,053.                     (7.5б)

При этом в формулах (5.23) и (5.24) xм  определяется по формуле (7.6):

xм =kp xм.ров,                                            (7.6)

где коэффициент kp определяется в зависимости от  и F по формулам (7.7а)-(7.7в):

kp = 11 + η − η−7,692  при   3,053,            (7.7а)

kp=8,065⋅ lpkp'  при  > 3,053иF  1,5,      (7.7б)

kp = 0,226⋅lp0,059⋅lp2⋅η+0,452⋅η+16,794−2,775  при  > 3,053 и F > 1,5.      (7.7в)

Коэффициент kp в формуле (7.7б) имеет вид:

kp'=0,13⋅lp2⋅η+η+39,776+ +0,0169⋅lp4⋅η2+0,26⋅lp2⋅η2+η2+10,342⋅lp2⋅η+79,552⋅η−597,35    (7.7г)

Если условие формулы (7.4) не выполняется, то расчет распределения приземных концентраций по оси факела на различных расстояниях от источника выброса проводится по формулам раздела 5 при значении  =1.

7.5. Если источник выброса располагается в долине шириной Lдол и его высота H меньше 2/3 глубины долины, то расчеты по формуле (5.22) для направления ветра вдоль долины производятся до расстояний x, удовлетворяющих условию

x=Lдол⋅u.                                                      (7.8)

Для расстояний, превышающих x, функция s1 умножается на величину xLдол⋅u.

При других значениях скоростей ветра uuм расчет проводится аналогичным образом, причем вместо xм.ров  в формулах (7.4) и (7.6) используется значение xм.u.ров  величины xм.u., определенной в соответствии с пунктом 5.12 для условий ровной или слабопересеченной местности.

7.6. Расчет рассеивания выбросов на промплощадке с учетом влияния рельефа местности проводится в соответствии с положениями раздела 9. При этом значения см и xм определяются в соответствии с пунктами 7.2 - 7.5, а безразмерный коэффициент s1 - с учетом указаний, изложенных в пунктах 7.4 - 7.5.

# 8. Метод расчета максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выбросами групп точечных, линейных и площадных источников выбросов

8.1. Приземная концентрация ЗВ с в фиксированной точке местности при наличии группы источников выбросов определяется как сумма концентраций данного вещества от отдельных источников при заданных направлении и скорости ветра.

c=c1+c2+...+cN,                                         (8.1)

где 	c1,c2, ..., cN - концентрации ЗВ соответственно от первого, второго, …, N-го источников выбросов, расположенных с наветренной стороны при рассматриваемом направлении ветра.

Максимальная разовая концентрация ЗВ см в фиксированной точке местности при наличии группы источников выбросов определяется как максимальное значение концентраций ЗВ, рассчитанных в этой точке при различных сочетаниях скоростей и направлений ветра. При этом скорости ветра варьируются в диапазоне от 0,5 м/с до своего максимального расчетного значения uм.р  (определяется согласно пункту 5.11).

Учет влияния рельефа местности и застройки при необходимости осуществляется в соответствии с разделами 7 и 9.

В случаях, когда известно, что имеются неучтенные источники выброса того же вещества, в правой части формулы (8.1) добавляется слагаемое сФ, характеризующее фоновое загрязнение атмосферного воздуха от неучтенных источников. Расчет сФ проводится в соответствии с разделом 11.

При установлении неблагоприятных условий выброса ЗВ в атмосферный воздух и подготовке исходных данных для расчета концентраций ЗВ должна учитываться нестационарность мощностей и других параметров выброса источников выбросов и их совокупностей (в течение суток, года, технологических циклов и др.). Как и для одиночного источника, при расчетах приземных концентраций ЗВ выбросами группы источников принимается наиболее неблагоприятное сочетание значений Мi и V1i, реально осуществляющееся для всех рассматриваемых источников одновременно.

Допускается в целях ускорения и упрощения расчетов сократить количество рассматриваемых источников путем их объединения (особенно мелких источников) в отдельные виртуальные источники выбросов (как указано в пункте 8.8).

8.2. Максимальная суммарная концентрация см ЗВ от N расположенных близко одиночных точечных источников выбросов, имеющих одинаковые значения высоты, диаметра устья, скорости выхода в атмосферный воздух и температуры ГВС, определяется по формуле

cм=A⋅M⋅F⋅m⋅n⋅ηH2⋅3NV⋅ΔT,                                 (8.2)

где 	M - суммарная мощность выброса ЗВ из N рассматриваемых источников, г/с;

V - определяемый по формуле (8.3) суммарный расход выбрасываемой всеми источниками ГВС, м3/с.

V=V1⋅N.                                                  (8.3)

Формула (5.3) преобразуется к виду

vм=0,65⋅3V⋅ΔTN⋅H.                                          (8.4)

В остальном схема расчета концентраций ЗВ, обусловленных выбросами от группы близко расположенных одинаковых точечных источников, не отличается от приведенной в разделе 5 схемы расчета для одиночного источника.

П р и м е ч а н и е - При расчетах концентраций ЗВ на промплощадке и за ее пределами источники могут рассматриваться, как близко расположенные, если максимальное расстояние между ними не превосходит, соответственно, Lзв или 0,25lmin, где Lзв определено в п. 9.1.5, а lmin - минимальное расстояние от центра тяжести точек размещения источников до расчетных точек за пределами промплощадки.

8.3. Для расчета концентраций ЗВ, обусловленных выбросами из близко расположенных  одинаковых точечных источников выбросов, когда 0≤Т<0,5  или параметр f≥100, мощность M принимается равной суммарной мощности выброса из всех источников, значение V1 определяется по формуле

V1=VN,                                                 (8.5а)

а формула (5.10) преобразуется к виду

K=N⋅D8⋅V=17,1⋅Nw0⋅V.                                 (8.5б)

Далее расчет производится с использованием формул раздела 5 для одиночного источника.

8.4. Максимальная приземная концентрация ЗВ см при выбросах через многоствольную трубу (N стволов) рассчитывается по формуле

см = (cм' - cм'')d1 + cм''      при l < d2H ,                     (8.6а)

см=cм'            l  d2H ,                                   (8.6б)

где 	l - среднее расстояние между центрами устьев стволов, определяемое как среднее арифметическое из всех расстояний между парами различных устьев, м;

d2 - безразмерный коэффициент, определяемый по формулам (5.31а), (5.31б);

cм' - максимальная приземная концентрация ЗВ, определяемая по формуле (5.1) при параметрах выброса для одного ствола и при мощности выброса M, равной суммарной мощности выброса из всех стволов;

cм'' - максимальная приземная концентрация ЗВ, рассчитываемая по формуле (5.1) при следующих условиях:

- мощность M равна суммарной мощности выброса из всех стволов,

- диаметр D равен эффективному диаметру Dэ  источника выброса, который определяется по формуле:

DЭ=D⋅N,                                               (8.7)

- расход выходящей ГВС V1 равен эффективному расходу V1Э, вычисленному по формуле (5.38);

d1 - безразмерный коэффициент, определяемый по формуле:

d1=l−Dd2⋅H−D.                                           (8.8)

В формуле (8.8) D - диаметр устья одного ствола.

Расстояние хм, на котором достигается максимальная концентрация ЗВ см, определяется по формулам:

xм = (xм' - xм'')d1 +xм''    при l < d2H ,                                (8.9а)

xм = xм'        при l  d2H,                                          (8.9б)

где	xм' - расстояние, соответствующее максимальной концентрации ЗВ cм', определяемое по формуле (5.13) при параметрах выброса для одного ствола;

xм'' - расстояние, соответствующее максимальной концентрации ЗВ cм'', определяемое по формуле (5.1З) с учетом D=Dэ , V=V1э.

Опасная скорость ветра uм вычисляется по формулам:

uм=(uм' - uм'')d1 +uм''  при l < d2H ,                      (8.10а)

uм = uм'  при l  d2H,                               (8.10б)

где	uм' - опасная скорость ветра, соответствующая максимальной концентрации ЗВ cм'и определяемая по формулам (5.16) и (5.17) при параметрах выброса для одного ствола;

uм'' - опасная скорость ветра, соответствующая максимальной концентрации ЗВ cм'' и определяемая по формулам(5.16) и (5.17) с учетом D=Dэ , V=V1э.

В остальном расчет производится, как для одиночного источника выброса.

Если многоствольная труба представляет собой трубу, разделенную на секторы, т. е. состоит из стволов секторной формы, то расчеты выполняются так же, как для одноствольной трубы при V=V1э [формула (5.38)] и D=Dэ:

DЭ=4⋅Scπ,                                         (8.11)

где	Sс - суммарная площадь устьев всех действующих стволов.

В случае, когда температура ТГ и скорость выхода w0 ГВС для отдельных стволов различаются между собой, для расчетов принимаются их средневзвешенные значения, причем веса принимаются равными расходам ГВС для отдельных стволов.

8.5. Концентрация cl  ЗВ от линейного источника, расположенного вдоль отрезка L трехмерной кривой, рассчитывается по формуле:

- clx,y,z=1L Lcx−ξ,y−η,z−ζ dl,                (8.12)

где 	|L| - длина указанного отрезка, и интеграл вычисляется вдоль этого отрезка;

c(x, y, z) - концентрация ЗВ, создаваемая в расчетной точке (х, у, z) точечным источником выброса, находящимся в точке (, , ζ) отрезка L.

В частном случае линейного источника, расположенного на подстилающей поверхности, cl рассчитывается по формуле:

clx,y,z=1LLcx−ξ,y−η,z dl.                         (8.13)

Подынтегральные функции в формулах (8.12) и(8.13) вычисляются по формулам разделов 5 – 7 с использованием суммарного выброса от всего рассматриваемого источника выброса.

В случае выбросов от аэрационного фонаря подынтегральная функция в формулах (8.12) и (8.13) рассчитывается с использованием суммарной мощности выброса и эффективного диаметра, определяемого по формуле (6.4).

Если линейным источником выброса аппроксимируются выбросы от точечного источника мощности M(t), который за время осреднения перемещается с положительной скоростью v(t), м/с, вдоль отрезка L, то концентрация cl  ЗВ вычисляется по формуле:

clx,y,z=LMl⋅c'x−ξ,y−η,z−ζvldl,                      (8.14)

где	M(l) и v(l) – значения M(t) и v(t), соответствующие тому моменту времени t, когда перемещающийся источник находится в точке l = (ξ, η, ζ).

Участки отрезка L, на которых скорость v(l)<0,01 м/с, исключаются из области интегрирования в формуле (8.14) и каждый из них заменяется на точечный источник, мощность выброса которого равна мощности выброса от соответствующего участка.

Для тех участков отрезка L, на которых скорость v(l)<0, направление интегрирования в формуле (8.14) изменяется на противоположное с одновременным изменением знака скорости.

Погрешность численного интегрирования при расчете концентраций ЗВ от линейного источника выброса по формулам (8.12) –(8.14) не должна превышать 3 % во всех расчетных точках.

Для линейного источника, мощность выброса которого изменяется от точки к точке, подынтегральная функция в формулах (8.12) – (8.14) умножается на функцию G0(, ), описывающую изменчивость мощности выброса вдоль рассматриваемого источника по отношению к ее характерному значению, применяемому при расчете концентрации c ЗВ.

8.6 Концентрация сS ЗВ от площадного источника выброса, занимающего область S площадью Sп, рассчитывается по формуле:

- cSx,y=1SП⋅Scx−ξ,y−η dξ dη,                       (8.15)

где	с(x, y) - концентрация ЗВ, создаваемая в расчетной точке (x,y) точечным источником выброса, находящимся в точке (, ) области S, и интеграл в формуле (8.15) вычисляется по этой области.

Подынтегральная функция в формуле (8.15) вычисляется по формулам разделов 5 - 7 с использованием суммарного выброса от всего площадного источника.

Для площадного источника, мощность выброса которого изменяется от точки к точке, подынтегральную функцию в формуле (8.15) следует умножить на функцию G0(, ), характеризующую изменение удельной мощности выброса в точках рассматриваемого источника по отношению к ее характерному значению, применяемому при расчете C.

Алгоритмы интегрирования должны обеспечивать вычисление концентраций ЗВ во всех расчетных точках по формуле (8.15) с погрешностью не более 3 %.

8.7. Концентрация ЗВ cV от расположенного вблизи подстилающей поверхности объемного источника выброса, занимающего область V объемом |V|, рассчитывается по формуле (8.16):

- cVx,y,z=1V⋅Vcx−ξ,y−η,z−ζ dξ dη dζ,            (8.16)

где подынтегральная функция вычисляется по формулам разделов 5 – 8.

Алгоритмы интегрирования должны обеспечивать вычисление концентраций ЗВ во всех расчетных точках по формуле (8.16) с погрешностью не более 3 %.

Для объемного источника, мощность выброса которого изменяется от точки к точке, подынтегральная функция в формуле (8.16) умножается на функцию G0(, , ), описывающую изменение удельной мощности выброса в точках рассматриваемого источника выброса по отношению к ее характерному значению, применяемому при расчете с.

8.8. Одним из способов сокращения объема вычислений и анализа их результатов является представление совокупности большого числа однотипных источников выбросов, а также рассредоточенных по обширной территории источников неорганизованного выброса, как площадных источников выбросов. Площадными источниками могут аппроксимироваться такие источники, как резервуарные парки предприятий, совокупности мелких бытовых котельных и труб печного отопления в городах, а также группы низких вентиляционных источников выбросов предприятия (при расчетах рассеивания выбросов от указанных источников для участков, расположенных за пределами санитарно-защитной зоны этого предприятия). Учет группы точечных источников, как одного площадного допустим только в случаях, когда скорость истечения ГВС в данных источниках практически равна 0 и при отсутствии специальных устройств пыле и газоудаления (например, аэрационные фонари, действующие при отсутствии значительных перепадов температур.)

Для остальных случаев объединение однотипных точечных источников возможно только как создание эквивалентного «виртуального» источника, при этом, диаметр устья объединенного площадного источника принимается равным сумме диаметров устьев точечных источников,  объемный расход объединенного площадного источника принимается равным сумме объемных расходов точечных источников.

Группы точечных источников выбросов объединяются в виртуальный источник при достаточно равномерном их распределении по площади и при условии близости таких параметров выброса, как  высота H и диаметр D устья, температура Тг и скорость выхода w0  ГВС из устьев источников. При этом критерием близости является условие не превышения погрешностью вычисления поля максимальных концентраций, рассчитанного для этого объединенного  источника, значения 3%. При большем разбросе указанных параметров выброса группа источников выбросов может при необходимости представляться в виде совокупности нескольких виртуальных источников с использованием этого же критерия для каждого виртуального источника.

8.9. Для совокупности источников выбросов отдельных предприятий рассчитываются зоны влияния, включающие в себя круги радиусом x1, равным 10xм, проведенные вокруг каждого из основных источников (труб или др.) предприятия, и участки местности, где рассчитанная по формуле (8.1) суммарная концентрация ЗВ от всей совокупности источников данного предприятия, включая источники низких и неорганизованных выбросов, превышает 0,05ПДКм.р.

Зоны влияния рассчитываются по каждому ЗВ (группе ЗВ комбинированного вредного действия) отдельно.

8.10.  Размеры расчетной области должны соответствовать размерам зоны влияния рассматриваемой совокупности источников выбросов. При этом общее количество узлов и шаги расчетной сетки должны выбираться таким образом, чтобы погрешность интерполяции концентраций ЗВ в промежуточные точки, не совпадающие с узлами расчетной сетки, была не более 3%,  что проверяется расчетом с более мелкими шагами.

# 9. Метод расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом влияния застройки

# 9.1. Основные расчетные характеристики.

9.1.1. При необходимости проведения расчётов рассеивания выбросов на промплощадке предприятия следует применять формулы раздела 9, предназначенные для расчета приземных концентраций ЗВ в слое от 0 до 2 м включительно и вертикального распределения концентраций ЗВ в приземном слое воздуха (включая расчет концентраций ЗВ у стен и крыш зданий) с учетом влияния застройки.

9.1.2. Для каждого из рассматриваемых источников выбросов перед выполнением расчетов с учетом застройки по формулам раздела 5 определяются максимальная концентрация ЗВ cм, а также расстояние xм и опасная скорость uм, при которых достигается концентрация ЗВ cм при отсутствии застройки.

9.1.3. Расчет рассеивания выбросов с учетом влияния застройки производится в случаях, когда здание удалено от источника выброса на расстояние менее xм, или когда источник расположен на здании или в зонах возможного образования ветровых теней, как указано в подпункте 9.1.5. При этом высота здания Hз должна быть не менее 0,4 высоты источника ( H) (Hз0,4H). Если здание удалено от источника на расстояние большее, чем 0,5xм, и основание источника не размещается в зоне возможного образования ветровой тени, то учет влияния застройки производится в случаях, когда высота здания превышает 0,7 высоты источника (Hз>0,7H).

Не подлежат учету здания и сооружения высотой менее 5 м, а также здания и сооружения, максимальный линейный размер которых по горизонтали не превосходит 10 м.

Учет сооружения производится в случае, если коэффициент проницаемости, равный отношению суммарной площади имеющихся в нем проемов к полной площади сооружения, ниже 0,5 (Свод правил СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»).

9.1.4. Рассматриваемое здание аппроксимируется в виде параллелепипеда (рисунок 9.1) высотой Hз, длиной Lд' (размер наибольшей стороны основания) и шириной Lш'.

Рисунок 9.1

Высота Hз определяется по формуле 9.1:

Hз=VзSо ,                                                 (9.1)

где	Vз- фактический объем здания, м3;

Sо — фактическая площадь основания здания, м.

Значения Lд' и Lш' удовлетворяют условию Lд'Lш'= Sо, а положение боковых сторон аппроксимирующего параллелепипеда выбирается так, чтобы они совпадали или были близки к стенам зданий.

В случае зданий сложной конфигурации (рисунок 9.2) они аппроксимируются несколькими параллелепипедами. Расчет приземных концентраций ЗВ производится согласно пункту 9.5 как для совокупности зданий.

Рисунок 9.2

Для зданий, имеющих в плане форму, близкую к правильному многоугольнику или кругу, в качестве основания аппроксимирующего параллелепипеда берется квадрат с площадью, равной площади исходного здания.

9.1.5. Для каждого здания при заданном направлении ветра различаются три зоны ветровых теней высотой Hв над уровнем земли [рисунок 9.3а)]:

- зона подветренной тени (зона I);

- зона крышной тени (зона II);

- зона наветренной тени или зона подпора (зона III).

Рисунок 9.3

На рисунке 9.3а) штриховкой обозначено сечение здания, проведенное вдоль направления ветра, сплошными линиями обозначены границы зон ветровых теней I,II и III.

Максимальные значения HвI, HвII, HвIII высот ветровых теней указанных типов и их протяженности LI, LII, LIII  определяются формулами (9.2a)-(9.2г):

HвI= Hз,    LI= 4Lзв,                                               (9.2a)

HвII = Hз + 0,4Lд,  LII = Lд   приLд 2Lзв,                       (9.2б)

HвII = Hз  + 0,4Lд,  LII = 2Lзв    при Lд> 2Lзв,                    (9.2в)

HвIII = 0,5Lзв ,  LIII = Lзв,                                     (9.2г)

где	Hз – высота здания;

Lд – длина здания, устанавливаемая в зависимости от направления ветра;

Lзв – масштаб длины, характеризующий размеры ветровых теней, который вычисляется по формулам (9.3а)-(9.3б)

Lзв=Hз    при HзLш,                                           (9.3а)

Lзв=Lш    при Hз>Lш.                                          (9.3б)

Если высота ветровых теней Hв (в зонах I, II, III) окажется менее 1 м, то принимается Hв =1 м.

Ширина здания Lш и длина здания Lд устанавливаются в зависимости от направления ветра. В случаях, когда ветер направлен по нормали к стене здания, длина этой стены принимается за Lш, а длина смежной стены - за Lд [рисунок 9.3б)]. В остальных случаях Lд и Lш устанавливаются в соответствии с подпунктом 9.2.3.

Границы ветровых теней по высоте устанавливаются по формулам (9.4а)-(9.4в):

hI(x)=HЗ⋅1−x'4⋅Lзв2     при 0 хLI,                  (9.4а)

hII(x)=Hз+Lзв⋅1,6⋅x'LII⋅1−x'LII     при 0 <х<LII ,               (9.4б)

hIII(x)=Lзв⋅1−x'/Lзв2+x'/Lзв     при 0 хLзв ,                     (9.4в)

где	х - расстояние вдоль направления ветра от расчетной точки до стены здания.

Если ветровые тени зданий, которые необходимо учесть в расчетах, пересекаются, то образуется объединенная тень, граница которой определяется согласно подпункту 9.5.1.

9.1.6.  При наличии застройки максимальная приземная концентрация ЗВ cм определяется по формуле:

cм=см⋅ηм,                                                 (9.5)

где	cм- максимальная концентрация ЗВ, полученная без учета влияния застройки (согласно подпункту 9.1.2);

ηм - поправка, учитывающая влияние застройки, определяемая по формулам (9.2), (9.3).

Концентрация cм ЗВ достигается на расстоянии  от источника выброса при опасной скорости ветра .

9.2. Оценка максимальных концентраций загрязняющих веществ от одиночного точечного источника выброса в случае одного здания

9.2.1. Формулы настоящего пункта предназначены для приближенной оценки величины cм при опасных скоростях ветра. В общем случае величины cм,xм и uм определяются по формулам пункта 9.3 после проведения расчетов на рассматриваемой площадке с перебором скоростей и направлений ветра.

Расчет cм проводится в зависимости от расположения основания источника выброса (точка 0 на рисунках 9.4) относительно здания следующим образом:

а) при расположении основания источника выброса в зонах возможного образования подветренной тени, обозначенных пунктирными линиями, при ветре, направленном по нормали  к стене здания [рисунок 9.4а)], cм определяется в соответствии с подпунктом 9.2.2.

Рисунок 9.4

б) при расположении основания источника в зонах, где ветровые тени образуются только при направлении ветра, отличном от направления  нормалей к стенам здания [рисунок 9.4б)], cм определяется согласно подпункту 9.2.3.

в) если основание источника располагается вне зон возможного образования ветровой тени на удалении до 1,5Lзв от их границы xв [рисунки 9.4в), 9.4г)], то расчет cм производится согласно подпункту 9.2.4.

г) при расположении основания источника на крыше здания расчет cм производится согласно подпункту 9.2.5.

д) в остальных случаях расчет максимальных концентраций ЗВ производится без учета влияния зданий, т. е. cм= cм.

9.2.2. При расположении основания источника выброса в зонах возможного образования ветровых теней при ветре, направленном по нормали к стене здания [рисунок 9.4а)] максимальная приземная концентрация ЗВ cм достигается при направлении ветра, соответствующем переносу атмосферного воздуха по нормали от здания к источнику выброса. В этом случае

ηм=s1⋅1−ςм+ςм⋅ϑ1 ,                                  (9.6)

где	s1- безразмерный коэффициент, определяемый по формулам раздела 5;

м- безразмерный коэффициент, описывающий влияние колебаний направления ветра. Значение м  определяется по формуле (9.16);

ϑ1 - безразмерный расчетный коэффициент, который определяется по формуле

ϑ1=rз⋅η⋅s   при 1>1,                                             (9.7а)

1=1   при 1<1,                                                     (9.7б)

Расчетные коэффициенты rз, η и s в формуле (9.7) являются безразмерными. Коэффициент rз описывает влияние различия в опасной скорости ветра uм при наличии здания и опасной скорости ветра uм при отсутствии здания. Коэффициент η характеризует изменение структуры воздушного потока при наличии застройки. Коэффициент s характеризует влияние турбулентной диффузии внутри ветровой тени.

# Для определения коэффициента rз предварительно вычисляется опасная скорость ветра  по формулам (5.16а) - (5.16в). При этом, если высота источника выброса H меньше высоты зоны ветровой тени Hв в точке расположения источника, т. е. H < Hв [рисунок 9.5а)], то расчет входящих в указанные формулы значений vм и f производится при замене высоты источника H на высоту зоны ветровой тени Hв.

Далее rз определяется в зависимости от соотношения uм/uм по формулам

Рисунок 9.5

rз=0,67⋅uмuм+1,67⋅uмuм2−1,34⋅uмuм3     при  uмuм 1             (9.8а)

rз=3⋅uм/uм2⋅uм/uм2−uм/uм+2     при    uмuм> 1                      (9.8б)

Если H>Hв [рисунок 9.5б)], то uм= uм и rз =1.

Коэффициент η определяется по формуле

η=1+151+16⋅H/Hв−12    при H Hв                        (9.9а)

η=16     при H<Hв                                     (9.9б)

Коэффициент s в формуле (9.7) определяется по следующим формулам

s=0,6⋅t14−2⋅t13+2⋅t12     при 0 t1< 1,                       (9.10а)

s=62,264+t12−0,357t1     при 1 t1 8,                         (9.10б)

s=t1⋅t1−1+14,7t1⋅1,62⋅t1⋅t1−1+209+0,51⋅t1−4,922t1⋅t1−3,632+3,04t1    при 8<t1 40,       (9.10в)

s=4,4504⋅t1− 14,419t12    при t1> 40,                             (9.10г)

в зависимости от аргумента

t1=LI⋅η1,1⋅pЗ⋅xм,                                         (9.11)

где при ННв коэффициент рЗ устанавливается в зависимости от отношения uм/uм по формулам:

при  uмuм 0,25;                                 (9.12а)

pз=8,43⋅1−uмuм5+1    при  0,25<uмuм 1 ,                 (9.12б)

pз=0,32⋅uмuм+0,68     при  uмuм> 1 ,                          (9.12в)

При Н > Hв принимается рЗ=1.

Для низких источников (Н<10 м) коэффициент s в формуле (9.7) заменяется на sl, где sl определяется по формулам

sl=1    при t11 и  H 2 м ,                                  (9.13а)

sL=0,125⋅10−H+0,125⋅H−2⋅s    при t11 и 2<H<10 м ,           (9.13б)

sL=s+0,4t1    при t1>1 и H 2 м ,                                (9.13в)

sL=s+0,05⋅10−Ht1    при t1>1 и 2<H<10 м .               (9.13г)

Для определения м находится вспомогательный угол к (в градусах) в зависимости от отношения t2 по формулам

ϕk=136,5⋅t24−364⋅t23+273⋅t22    при  t2 1 ,               (9.14а)

ϕk=18+281+0,02⋅t23    при  t2>1,                               (9.14б)

t2= LшLд.                                                 (9.15)

Безразмерный коэффициент м определяется по формуле

ζм=1−11+2,9⋅10−3⋅t3+2,5⋅10−5⋅t32+9,2⋅10−10⋅t344       (9.16)

в зависимости от аргумента t3:

t3=ϕК⋅uм    при uм 5 м/с ,                            (9.17а)

t3=2,24⋅ϕК    при uм> 5 м/с..                              (9.17б)

Если рассчитанное значение ηм удовлетворяет условию

ηм 1,                                                     (9.18)

то принимаются соотношения

ηм= 1,                                                    (9.19а)

cм=cм ,                                                    (9.19б)

uм= uм ,                                                   (9.19в)

xм= xм .                                                    (9.19г)

9.2.3. В тех случаях, когда основание источника выброса находится в зонах, где образование подветренной тени возможно только при направлении ветра, отличном от направления нормалей к стенам здания [рисунок 9.4б)], максимальная приземная концентрация ЗВ cм достигается при направлении ветра, соответствующем переносу атмосферного воздуха к источнику [точка 0 на рисунке 9.4б)] от ближайшего к нему угла здания. Расчет ηм производится при этом по формулам согласно пункту 9.2.2 со следующими изменениями:

- для определения того, какая из сторон здания при указанном направлении ветра является подветренной, через центр здания (рисунок 9.6) проводится прямая Q по направлению ветра. Если эта прямая находится внутри или на границах угла, который образован диагоналями, примыкающими к более длинной стороне здания (например, к стороне CD на рисунке 9.6), то данная сторона рассматривается как подветренная, и ее длина обозначается Lш, а длина смежной стороны - Lд. В противном случае подветренной является более короткая сторона здания;

Рисунок 9.6

- определяется Lзв по формуле (9.3) с использованием полученного значения Lш;

- величина м вычисляется по формулам:

ζм=0,5⋅ζ'+ζ''    при к                              (9.20а)

ζм=0,5⋅ζ'−ζ''    при >к                             (9.20б)

где	 - положительный острый угол (в градусах) между направлением ветра и нормалью подветренной стены здания (рисунок 9.6);

 - коэффициент, рассчитываемый по формуле (9.16) как значение м, вычисленное по аргументу t3 [формула (9.17)] при замене к на (к + );

" - коэффициент, вычисляемый аналогично , но при замене к на |к - |.

9.2.4. Для источников, основание которых расположено вне зоны возможного образования подветренной тени [рисунки 9.4в), 9.4г)], максимальная концентрация ЗВ достигается при переносе атмосферного воздуха от здания к источнику по нормали [рисунок 9.4в)] или по направлению от ближайшего угла здания [рисунок 9.4г)]. Если при этом расстояние от источника до границы ветровой тени xв [рисунки 9.4в), 9.4г)] удовлетворяет условию xв1,5Lзв (где Lзв определяется в соответствии с пунктом 9.2.3), то

ηм=ηмв−хв1,5⋅Lзв⋅ηмв−1,                              (9.21)

где	ηмв определяется в соответствии с подпунктами 9.2.2, 9.2.3 как значение ηм для источника, расположенного на границе зоны подветренной тени.

При xв>1,5Lзв принимается ηм=1.

9.2.5. При расположении основания источника выброса на крыше здания различают два случая: короткое здание Lд<2Lзв и длинное здание Lд2Lзв.

В случае короткого здания образуется объединенная крышно-подветренная тень и величина s в формуле (9.7) определяется по аргументу t1, вычисленному по формуле (9.11) при замене LI на хв, где хв- расстояние от источника до подветренной границы подветренной тени [рисунок 9.7а)].

s=s     при Lд <2Lзв,                                          (9.22а)

Рисунок 9.7

В случае длинного здания расчет концентрации ЗВ в подветренной тени осуществляется с заменой s в формуле (9.7) на коэффициент s, определяемый по формуле:

s=xв⋅sв−xн⋅sнxв−xн    при Lд2Lзв ,                           (9.22б)

где	xн и xв — расстояния от источника до наветренной и подветренной границ подветренной тени [рисунок 9.7б)], соответственно;

sн и sв — коэффициенты, вычисляемые по формулам (9.10а) - (9.10г) как значения s при аргументе t1, рассчитанном по формуле (9.11) при замене LI на xн и xв,  соответственно.

Формулы (9.22а) и (9.22б) используются также в случае низких источников выбросов для определения коэффициента sL, который подставляется в формулу (9.7) вместо sl, вычисленного по формулам (9.10а) - (9.10г). При этом в правой части формул (9.22) коэффициенты s, sв и sн заменяются на соответствующие значения sl.

Если источник выброса расположен на крыше длинного здания вне зоны крышной тени, то:

Hв=Hз;  uм= uм,  rЗ=pЗ=1 .                                       (9.23)

9.3. Расчет распределения концентрации загрязняющих веществ от одиночного точечного источника выброса при произвольно заданных направлениях и скоростях ветра

9.3.1. До проведения расчетов распределения концентрации ЗВ от точечного источника выброса с учетом влияния застройки при произвольно заданных скорости и направлении ветра на плане местности через источник выброса проводится прямая линия, ориентированная вдоль ветра (рисунок 9.6). Если эта линия не пересекает основание здания, то расчет распределения приземных концентраций ЗВ производится по формулам раздела 5 без учета влияния здания. В случае пересечения здания линией на плане (рисунок 9.6) учитывается влияние застройки. При этом длина подветренной стороны здания определяется в соответствии с подпунктом 9.2.3.

Приземная концентрация ЗВ при произвольных значениях направления и скорости ветра рассчитывается по формуле

c= смrη,                                            (9.24)

где 	см - концентрация ЗВ, определяемая в соответствии с пунктом 9.1.2;

r - коэффициент, определяемый в зависимости от отношения u/uм по формулам (9.8а) – (9.8б);

uм - опасная скорость ветра с учетом влияния застройки, определяемая в соответствии с подпунктами 9.2.2—9.2.5.

Последовательность расчета коэффициента η рассмотрена в подпунктах 9.3.2 – 9.3.6 и выбирается в зависимости от того, находится ли основание источника в зоне подветренной или зоне наветренной тени, расположен ли источник на крыше здания, над зонами ветровой тени, с наветренной или подветренной стороны от указанных зон.

Построение границ зон ветровой тени осуществляется согласно подпункту 9.1.5. При этом строится сечение здания вертикальной плоскостью, проходящей через источник выброса и ориентированной вдоль направления ветра (рисунок 9.6), и по формулам подпункта 9.1.5 определяются границы наветренной и подветренной зон ветровой тени.

9.3.2. При расположении основания источника выброса в зоне подветренной тени [рисунок 9.8а)] значение η в точке, расположенной на расстоянии x от источника вдоль оси факела и на удалении у от этой оси (рисунок 9.6), определяется по формуле:

η=1−ζ⋅s1⋅s2+ζ⋅s'.                             (9.25)

Коэффициент , зависящий от скорости ветра u и положительного острого угла  между направлением ветра и нормалью подветренной стены здания (рисунок 9.6), определяется по формуле (9.20) для м, причем аргумент t3 вычисляется по формуле (9.17) с заменой uм на u. При этом к определяется по формулам (9.14а) - (9.14б).

Коэффициент s1 находится по формулам (5.23а) - (5.23е) в зависимости от отношения х/(рхм). Безразмерный коэффициент р определяется в зависимости от отношения uм/uм по формулам (5.21а) - (5.21в).

Коэффициент s2 находится по формуле (5.26) в зависимости от скорости ветра u и аргумента tу [формула (5.27)].

Рисунок 9.8

Коэффициент s' находится по формулам:

s'=ϑ1⋅s2    при xxв ,                                      (9.26)

s'=ϑ1⋅s2⋅1−s''+s1⋅s2⋅s''    при xв<xL',                       (9.26б)

s'=s1⋅s2     при x>L',                                    (9.26в)

где

L = pxм       при  xв+5Hвpxм ,                        (9.27а)

L = xв+5Hв    при  xв+5Hв>pxм ,                      (9.27б)

s''=2⋅x−xвp⋅xм+x−2⋅xв    при  xв+5Hвpxм ,                   (9.28а)

s''=x−xв2⋅Hв+0,6⋅x−xв     при  xв+5Hв>pxм .                (9.28б)

Коэффициент 1 вычисляется по формуле (9.7), причем величины r3, η и s определяются по 9.2.2. При этом значение s соответствует аргументу t1, определенному по формуле (9.11) при замене LI на xв.

Коэффициент s1 в формуле (9.26б) вычисляется при x=L'.

Коэффициент s2 при xxв (т. е. внутри зоны подветренной тени) вычисляется по формулам:

s2=1    при yLзв/2,                                  (9.29а)

s2=0    при y>Lзв/2 .                               (9.29б)

При x>xв коэффициент s2 находится по формуле (5.26), как значение s2, соответствующее аргументу:

ty=u⋅y2x−xв+2,24⋅Lзв⋅u2    при u 5 м/с,                  (9.30а)

ty=5⋅y2x−xв+5⋅Lзв2    при u> 5 м/с.                   (9.30б)

9.3.3. При расположении основания источника выброса в зоне подпора (зоне наветренной тени) [рисунок 9.8б)] коэффициент η рассчитывается по формуле (9.25). При этом величины , s1 и s2 определяются согласно подпункту 9.3.2, а коэффициент s' находится по формулам:

s'=ϑ1⋅s2    при xxн ,                             (9.31а)

s'=ϑ1⋅s2    при xк<xxв ,                           (9.31б)

s'=ϑ1⋅s2⋅1−s''+s1⋅s2⋅s''    при xв<xL',                       (9.31в)

s'=s1⋅s2    при x>L'.                                        (9.31г)

В этом случае величина L' и коэффициенты s" и s2 вычисляются по формулам (9.27)-(9.29).

Коэффициент 1 вычисляется по формуле (9.7) с использованием коэффициента s, определяемого по формулам (9.10а) – (9.10г) в зависимости от коэффициента t1, вычисленного по формуле (9.11) с заменой LI на хн, где хн - расстояние от источника до здания [рисунок 9.8б)].

В случае низких источников вместо s используется коэффициент sl, определяемый по формулам (9.13а) - (9.13г) в зависимости от коэффициента t1, с учетом замены в формуле (9.11) LI на хн.

Коэффициент s1 в формуле (9.31в) вычисляется при x=L'.

Коэффициент ϑ1 вычисляется по формуле (9.32):

ϑ1=r3⋅η⋅s     при ϑ1>1,                                        (9.32а)

ϑ1=1    при ϑ11,                                          (9.32б)

где r3 и η определяются по пункту 9.2.2, а величина s определяется по формуле:

s=xв⋅sв−xк⋅sкxв−xк .                                          (9.33)

Здесь xн и xк - расстояния от источника до начала и до конца здания, соответственно, а xв – расстояние от подветренной границы подветренной тени до источника [рисунок 9.8б)].

В случае Lд<2Lзв, при расчетах в области xв<xL' в формуле (9.33) вместо xк следует использовать величину xн.

Коэффициенты sв и sк вычисляются по формулам (9.10а) - (9.10г), как значения s, соответствующие аргументу t1, определенному по формуле (9.11) при замене LI на xв и xк соответственно.

Для низких источников выбросов вместо s используется коэффициент sL, вычисляемый согласно подпункту 9.2.5 при использовании формул (9.13а) - (9.13г).

9.3.4. При расположении источника на крыше здания (рисунок 9.7) величина η рассчитывается по формуле (9.25). При этом величины , s1 и s2 определяются согласно подпункту 9.3.2. Коэффициент s' находится по формулам:

s'=ϑ1⋅s2    при x<xв ,                                     (9.34а)

s'=ϑ1⋅s2⋅1−s''+s1⋅s2⋅s''    при xвxL',                  (9.34б)

s'=s1⋅s2    при x>L',                                       (9.34в)

где ϑ1 вычисляется по формулам (9.32а) - (9.32б). При этом коэффициенты r3, η и s определяются с учетом положений подпунктов 9.2.2 и 9.2.5, а s2, s" и L'-согласно подпункту 9.3.2. Коэффициент s1 в формуле (9.34б) вычисляется при  x=L'.

9.3.5. Если основание источника размещается с подветренной стороны от ветровой тени, причем xв 1,5Lзв [рисунок 9.8в)], то величина η рассчитывается по формуле:

η=ηмв−2⋅xв3⋅Lзв⋅ηмв−1⋅s1⋅s2,                                 (9.35)

где ηмв определяется в соответствии с подпунктом 9.2.4 с заменой м на коэффициент , вычисленный согласно подпункту 9.3.2. При xв>1,5Lзв величина η определяется по формуле

η=s1⋅s2.                                             (9.36)

9.3.6. При расположении источника выброса с наветренной стороны от ветровой тени на расстоянии xн1,5Lзв [рисунок 9.8г)] расчет η производится по формуле (9.35). При этом в зоне наветренной тени коэффициент s1 заменяется на ζ⋅sa+1−ζ⋅s1, а для подветренной зоны коэффициент s1 заменяется на ζ⋅sb+1−ζ⋅s1, где:

- величина sa вычисляется по формуле (9.33) с использованием в качестве xк и xв расстояний от источника до начала xн и конца xк наветренной тени [рисунок 9.8г)];

- величина sb вычисляется по формуле (9.33) с использованием в качестве xк и xв расстояний от источника до начала (xк) и конца зоны подветренной тени (xв), соответственно [рисунок 9.8д)].

При xн>1,5Lзв расчет η выполняется по формуле (9.36), причем в наветренной и подветренной зоне тени также производится замена коэффициента s1 на выражение  и , соответственно.

# 9.4. Расчет концентрации загрязняющих веществ от одиночного точечного источника выброса в случае двух зданий

9.4.1. Расчет распределения концентрации ЗВ в атмосферном воздухе от точечного источника выброса при заданных направлении и скорости ветра при наличии двух зданий выполняется по аналогии с пунктом 9.3.

До проведения расчетов на плане местности через точку, соответствующую расположению центра источника, проводится прямая линия, ориентированная вдоль ветра. Если эта линия не пересекает основание зданий, то расчет распределения приземных концентраций ЗВ производится по формулам раздела 5 без учета влияния застройки. В случае пересечения линией одного из зданий (рисунок 9.6) учитывается влияние застройки в соответствии с пунктом 9.3. При пересечении линией на плане двух зданий определяется наличие объединенной ветровой зоны между зданиями. Если зоны подветренной тени от первого и наветренной тени от второго здания не перекрываются, и, соответственно, не образуется объединенной ветровой тени между зданиями, расчет распределения концентрации ЗВ проводится по формулам пункта 9.3.

Если источник не расположен между зданиями (например, в точке О1 на рисунке 9.9), то максимальные приземные концентрации ЗВ достигаются при переносе атмосферного воздуха от зданий к источнику [рисунки 9.4в), 9.4г)], а расчет осуществляется в соответствии с подпунктом 9.2.2.

В случае образования объединенной ветровой тени (рисунок 9.9) между зданиями при расчетах распределения концентрации ЗВ в межкорпусном дворе вспомогательный угол к определяется по формуле

Рисунок 9.9

к =0,5(к1 + к2) ,                                           (9.37)

где величина к1 определяется для первого по направлению ветра зданию, а к2 - для второго по формулам (9.14а) - (9.14б). При этом угол , указанный в подпункте 9.2.3 вычисляется по первому по направлению ветра зданию. При различии величин Lзв1 и Lзв2 зданий двора в качестве Lзв для расчетов по формуле (9.29) берут максимальную из них.

Если источник расположен между зданиями (например, в точке О3 на рисунке 9.9), то расчет cм осуществляется согласно подпункту 9.2.2. При этом в случае образования объединенной зоны ветровой тени (пункт 9.5) в формуле (9.11) вместо LI используется величина xв, определяемая как расстояние от источника до второго здания – конца объединенной ветровой тени.

Коэффициент η для источника, расположенного в межкорпусном дворе, определяется так же, как и для источника, расположенного в подветренной тени согласно подпункту 9.3.2.

Далее рассчитывается коэффициент ϑ1 по формуле (9.7). При LI>Lк  и H<Hв полученное значение ϑ1 умножается на отношение

= Hв⋅LI+H⋅LкH⋅LI+Hв⋅Lк,                                             (9.38)

где 	Lк- протяженность объединенной зоны между зданиями, м;

LI - определенная согласно подпункту 9.1.5 протяженность той зоны ветровой тени, высота которой использована при определении Hв, т. е. подветренной от первого здания или наветренной от второго здания, м.

В остальных случаях расчет производится в соответствии с пунктом 9.3. При этом, если источник расположен с наветренной стороны здания на расстоянии более 1,5Lзв, то для участков факела примеси, приходящихся на зоны ветровой тени (включая межкорпусную), используются указания подпункта 9.3.6.

При равенстве высот ветровых теней отдельных зданий в точке расположения источника в качестве LI выбирается наибольшая из протяженностей ветровых теней этих зданий.

# 9.5. Расчет концентраций загрязняющих веществ от одиночного точечного источника выброса в случае группы зданий

9.5.1. При расчетах распределения концентраций ЗВ учитываются только здания, удовлетворяющие требованию пункта 9.1.3.

9.5.2. Для расчета распределения концентраций ЗВ при заданных направлении и скорости ветра в общем случае строится сечение застройки вертикальной плоскостью, проходящей через источник в направлении ветра (рисунок 9.10). При этом учитываются только те здания, для которых нормаль к подветренной стене (подпункт 9.2.3) составляет с направлением ветра угол менее 2к, где к соответствует данному зданию.

При обтекании воздушным потоком нескольких зданий могут образовываться зоны наложения ветровой тени, полученные в результате объединения ветровых теней отдельных зданий. Для их построения на сечении застройки относительно каждого здания наносятся зоны ветровых

Рисунок 9.10

теней согласно подпункту 9.1.5, после чего определяются зоны наложения ветровых теней отдельных зданий, которые могут быть следующих типов (рисунок 9.10):

а) содержащая источник загрязнения атмосферного воздуха (1);

б) ближайшая с подветренной стороны (2);

в) последующие с подветренной стороны (3);

г) ближайшая с наветренной стороны (4).

Высота зоны наложения в различных точках полагается равной максимальной из высот ветровых теней, участвующих в образовании зоны наложения теней.

Зона наложения ветровых теней типа 4 используется для расчетов распределения концентраций ЗВ только в случае отсутствия ветровой тени типа 1.

С подветренной стороны от источника в расчетах распределения концентраций ЗВ учитываются только две следующие зоны наложения (зона 2 и зона 3 на рисунке 9.10).

9.5.3. Дальнейший расчет распределения концентраций ЗВ производится по пункту 9.4. При этом каждая зона наложения теней характеризуется вспомогательным углом к, равным среднему из значении к для зданий, ветровые тени которых учитываются при построении данной объединенной зоны.

При определении к не учитываются полностью «затопленные» здания, т. е. здания, находящиеся внутри объединенной ветровой тени (рисунок 9.10, здание в зоне 1), стороны, которых не касаются и не пересекают границы объединенной тени.

9.5.4. Здание сложной формы может быть представлено в виде нескольких параллелепипедов с нижним основанием на уровне земли. Конфигурация и размеры ветровой тени, возникающей при обтекании воздушным потоком такого здания, определяются путем наложения зон для отдельных зданий и нахождения огибающей их границы.

9.6. Расчет концентраций загрязняющих веществ в случае выбросов из линейного источника выброса

9.6.1. Если ветер направлен вдоль линейного источника, расчет осуществляется в соответствии с пунктом 9.2, причем величины см, xм и uм, характеризующие приземные концентрации ЗВ при отсутствии застройки, определяются в соответствии с разделами 5, 6 и пунктом 9.4.

Если ветер направлен поперек линейного источника, этот линейный источник длиной L разбивается на совокупность точечных источников, каждый из которых соответствует участку линейного источника выброса длиной Lзв и находится в середине этого участка. Если длина линейного источника L не кратна Lзв, то остаток от деления L на Lзв разбивается пополам и участки полученной длины относятся к краям линейного источника.

Параметры cм, uм и x'м для указанных точечных источников определяются согласно пункту 6.1 с использованием единых значений эффективных диаметра и объема. Расчет максимальных концентраций ЗВ осуществляется далее по подпункту 9.2.5 для одного из точечных источников. Максимальное из значений cм, соответствующих ветру вдоль и поперек линейного источника выброса, является максимальной приземной концентрацией ЗВ от линейного источника.

9.6.2. Линейный источник выброса разбивают на точечные источники также и при расчетах в случаях заданных направления и скорости ветра, расчетной точки и т.п. в соответствии с пунктом 9.3. При этом линейный источник длиной L разбивается на участки длиной Lзвcosγ.

9.6.3. При Lд<2Lзв два проема линейного источника заменяются на условный линейный источник, расположенный посередине между проемами. При этом мощность выброса М для условного источника полагается равной суммарной мощности выброса из обоих проемов, а объем ГВС V1 - половине общего объема ГВС, выбрасываемой из линейного источника.

# 9.7. Расчет распределения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по вертикали, на крыше и стенах здания

9.7.1. Если основание источника выброса находится в зоне ветровой тени на крыше, то расчет концентрации ЗВ на крыше здания проводится по формулам (9.24)-(9.30) аналогично случаю расположения источника в зоне подветренной тени. При этом в качестве высоты источника и высоты ветровой тени используются расстояния по нормали соответственно от устья источника и границы ветровой тени до крыши (если указанные расстояния меньше 2 м, то в расчетах используются значения расстояний, равные 2 м). Если основание источника расположено вне зоны ветровой тени, то расчет концентрации ЗВ на крыше проводится по формулам раздела 5 с использованием в качестве высоты источника расстояния по нормали от его устья до крыши здания.

На подветренной стене здания концентрация ЗВ меняется линейно от полученного указанным способом значения на уровне крыши до вычисленного согласно подпункту 9.2.5 значения приземной концентрации ЗВ. На наветренной стене здания концентрация ЗВ принимается равной нулю.

9.7.2. При расположении основания источника в наветренной зоне (зоне подпора) на расстоянии xн от здания (xн < xм) расчет концентрации сст ЗВ, достигающейся в точке наветренной стены на высоте z над поверхностью земли при скорости ветра u, производится по формуле:

cст=cм⋅r⋅ζ⋅ϑ1⋅s2+1−ζ⋅sz⋅s2         при zНвIII ,       (9.39а)

cст=cм⋅r⋅sz⋅s2   при z>НвIII .                         (9.39б)

В данном случае коэффициенты 1, , s2 и s2 находятся по подпункту 9.3.3 при скорости ветра u, а коэффициент r определяется по формулам (5.19а) и (5.19б) в зависимости от отношения u/uM.

Коэффициент sz в зависимости от отношений z/[H(1+5d2)] и х/(рxм) определяется согласно пункту 5.15, а безразмерный коэффициент d2 определяется в зависимости от отношения vм/u и параметра f по формулам (5.31а), (5.31б), причем vм и f вычисляются по параметрам выброса источника согласно формулам раздела 5.

После подстановки sz=s1 формула (9.39) используется также для расчета концентрации ЗВ на наветренной стене здания при xн>xм.

При =0 формула (9.39) может быть использована также для расчета концентрации ЗВ в заданной точке над поверхностью земли (при отсутствии застройки).

Концентрация ЗВ на крыше здания скр в точке с координатами (х, у) относительно источника выброса находится по формуле:

cкр=cм⋅r⋅ζ⋅s2⋅ϑ1⋅xк−x+ϑ1⋅x−xнxк−xн+1−ζ⋅sz⋅s2 ,        (9.40)

где	xк - координата подветренной стены здания относительно источника, а величины 1 и ϑ1 определяются по подпункту 9.3.3. При этом s2 и s2 рассчитываются по подпункту 9.3.2 для рассматриваемой точки крыши, a sz находится в зависимости от отношений HЗ/[H (1+5d2)] и х/(рxм) по пункту 5.15.

На подветренной стене здания концентрация ЗВ меняется линейно от значения, вычисленного по формуле (9.40) при х=хк для уровня крыши, до значения с приземной концентрации ЗВ.

9.7.3. При расположении источника выброса в зоне подветренной тени концентрация сст ЗВ на подветренной стене здания принимается равной приземной концентрации с ЗВ у подветренной стены (при том же значении y), определяемой по подпункту 9.3.1. На наветренной стене здания концентрация ЗВ принимается равной нулю. В случае Lд<2Lзв концентрация ЗВ на крыше здания cкр принимается равной c(1-Lд/2Lзв). При Lд>2Lзв принимается cкр =0.

При расположении устья источника за подветренной зоной по направлению ветра [рисунок 9.8в)] за пределами ветровой тени концентрация ЗВ на крыше и стенах здания принимается равной нулю.

9.7.4. При расположении источника с наветренной стороны от ветровых теней здания расчет концентрации ЗВ на крыше и стенах здания производится по подпункту 9.3.6. При этом, как и в формулах (9.39), (9.40), коэффициент s1 заменяется на sz, где sz вычисляется в соответствии с пунктом 5.15.

# 10. Метод расчета долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

# 10.1. Расчет поля долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ от одиночного точечного источника

10.1.1. Для расчета поля долгопериодных средних концентраций от одиночного точечного источника выброса значения осредненной мощности M выброса ЗВ, осредненной скорости w0 выхода ГВС из устья источника и ее вертикальной составляющей ws, объемного расхода V1 ГВС и осредненного перегрева ГВС относительно окружающего атмосферного воздуха ΔT определяются в соответствии с методиками расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. В случае отсутствия в указанных методиках необходимых сведений, практические расчеты по формулам раздела 10 в соответствующих отраслях могут быть произведены после их разработки.

Другие параметры выброса определяются также, как при расчете максимальных разовых концентраций ЗВ (пункт 5.2).

10.1.2. Для источников выбросов с постоянными в течение рассматриваемого периода времени параметрами выброса долгопериодные средние приземные концентрации C ЗВ определяются по формуле:

Crp,ϕp= p1(ϕ)⋅Mrp⋅C'rp,ϕp                              (10.1)

где	rp и φp- полярные координаты расчетной точки относительно источника выброса;

p1(φ) - функция, характеризующая угловое распределение концентрации ЗВ, которая выражается через розу ветров для рассматриваемого периода времени (подпункт 10.2.2).

Функция C(rp, φp) вычисляется по формуле:

C'(rp,ϕp)=0∞du0∞p2u⋅p3λ⋅qirp,u,ϕp,λ,He dλ,       (10.2)

где 	u - скорость ветра на уровне флюгера (zф = 10 м), м/с;

λ- безразмерный параметр, характеризующий условия турбулентного перемешивания, рассчитываемый по формуле (10.3);

p2(u) и p3(λ) - соответствующие рассматриваемому периоду времени плотности вероятностей параметров u и λ (пункт 10.2);

qi (rp, u, p, , He) - подынтегральная функция, формулы для определения которой с учетом влияния рельефа местности и застройки приведены в пункте 10.5.

He - эффективная высота источника выброса, определяемая согласно пункту 10.1.3, м.

λ=K1z1⋅u1,                                                   (10.3)

где	K1 - коэффициент вертикального турбулентного обмена на уровне z1=1 м, м2/с, определяемый согласно «Руководству по теплобалансовым наблюдениям» Л., Гидрометеоиздат, 1977;

u1 - скорость ветра на уровне z1=1 м, м/с.

10.1.3 Эффективная высота источника He определяется по формуле

He=H+ΔH,                                                   (10.4)

где	ΔH - начальный подъем факела.

Для источника выброса  с круглым устьем значение ΔH устанавливается в зависимости от u, λ и параметров выброса, по которым рассчитываются вспомогательные величины Fm, м4/с2, и Fb, м4/с3:

Fm=ws2⋅D2⋅Ta4⋅Ta+ΔT,                                       (10.5а)

Fb=g⋅w0⋅D2⋅ΔT4⋅Ta+ΔT,                                    (10.5б)

где	Ta - средняя абсолютная температура атмосферного воздуха в Кельвинах за рассматриваемый период времени;

g=9,81 м/с2.

Температура Та определяется по формуле Ta =273+ta, где ta, С – средняя температура атмосферного воздуха за период времени, использованный при определении функций p1(), p2(u) и p3() (подпункт 10.2.1). При расчетах допускается использовать постоянное значение Та, равное 283 К.

При выполнении неравенства 0> ΔT -5 С расчет ΔH производится для ΔT=0.

При λ 0,02 начальный подъем факела определяется по формуле:

ΔH=ΔH1,                                              (10.6а)

где

ΔH1=3,75⋅1+ΔT/Ta⋅Fmu+4,94⋅1+ΔT/Ta⋅Fbu3.         (10.6б)

При λ <0,02 значение ΔH вычисляется как минимальное из значений ΔH1 и ΔH2. При этом ΔH2 определяется на основе следующего алгоритма:

а) Величина S принимается равной 6,7·10-4c-2 при 0,01 λ<0,02 и 1,17·10-3c-2 при λ<0,01;

б) Для источников выбросов высотой H>10 м определяется скорость ветра uH:

uH=u⋅0,6667+0,1448⋅lnH ;                              (10.7)

при H<10 м полагается uH = u;

в) Вычисляется значение ΔTc по формуле:

ΔTc=0,019582⋅ Ta+ΔT ⋅ws⋅S';                          (10.8а)

г) При ΔT> ΔTc значение ΔH2 определяется по формуле:

ΔH2=2,6⋅FbuH⋅S'13;                                 (10.8б)

д) При ΔT ΔTc значение ΔH2 находится по формуле:

ΔH2=1,5⋅FmuH⋅S'13.                                  (10.8в)

Если источник оборудован специальным укрытием или выброс из источника осуществляется в горизонтальном направлении, то в формулах (10.6б) и (10.8в) Fm = 0.

Для источников выбросов с прямоугольным устьем расчет ΔH проводится по приведенным выше формулам с использованием эффективного диаметра устья источника Dэ, м, и соответствующего эффективного объемного расхода ГВС V1э, м3/с, которые определяются по формулам (5.36-5.38).

10.1.4. Для источников выбросов, параметры выброса которых изменяются в течение рассматриваемого периода времени более, чем на 10%, расчет долгопериодных средних концентраций ЗВ производится по одному из алгоритмов, устанавливаемых в подпунктах 10.1.4.1- 10.1.4.3.

10.1.4.1. Для источника, мощность выброса которого определяется метеорологическими параметрами u и λ (например, для пылящей поверхности), C(rp,) вычисляется по формуле:

C'rp,ϕp=0∞du0∞F(u,λ)⋅p2(u)⋅p3(λ)⋅qirp,u,ϕp,λ,He dλ       (10.9)

где	F(u, λ) - функция, характеризующая изменчивость мощности выбросов в зависимости от метеорологических параметров u и λ по отношению к ее характерному (например, среднему) значению M.

10.1.4.2  Для источников, параметры выброса которых не зависят от метеорологических параметров u и λ, расчет проводится по формулам (10.1) – (10.8). При этом M, V1, ws и T задаются средними за рассматриваемый период времени значениями в соответствии с пунктом 10.1).

10.1.4.3. В общем случае для источника с переменными параметрами выброса рассматриваемый период времени разбивается на непересекающиеся интервалы, каждый из которых соответствует изменяющимся в пределах ±10 % значениям этих параметров. Для каждого из указанных интервалов продолжительностью j с использованием соответствующих этому интервалу функций p1(φ), p2(u) и p3(λ) (пункт 10.2) по формулам (10.1) – (10.9) определяется средняя концентрация Cj(rp, φp) ЗВ, а затем находится средняя за рассматриваемый период времени концентрация ЗВ по формуле:

Crp,ϕp=(j)τjτΣ⋅Cjrp,ϕp,                                  (10.10)

где	Σ - общая продолжительность рассматриваемого периода времени.

10.1.5. Вычисление интегралов в формулах (10.2) и (10.9) проводится по области изменения u и λ в данной местности за рассматриваемый период времени. При этом допускается использование квадратурных формул, обеспечивающих во всех узлах расчетной сетки относительную погрешность не более 3 %.

10.1.6. Расчет долгопериодных средних концентраций ЗВ при наличии данных о коэффициентах трансформации проводится с учетом их частичной трансформации в соответствии с пунктом 4.3. Пример расчета  долгопериодных средних концентраций для окислов азота приведен в Приложении Д.

10.2. Учет распределения метеорологических параметров при расчете долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

10.2.1. При расчете долгопериодных средних концентраций ЗВ изменчивость во времени метеорологических параметров характеризуется функциями p1(), p2(u) и p3(λ).

При вычислении средних концентраций ЗВ для конкретного интервала времени используются выборочные оценки указанных функций по данным измерений в течение этого интервала времени.

При вычислении математического ожидания и максимальных значений (по пункту 10.4) долгопериодных средних концентраций ЗВ используются климатические данные, указанные в пункте 4.6 (в случае их наличия), или выборочные оценки указанных функций, полученные для рассматриваемого периода времени по ряду наблюдений продолжительностью не менее пяти лет.

Для приближенных оценок функций p1(), p2(u) и p3() допускается использование рядов наблюдений продолжительностью не менее трех лет.

При расчетах максимальных значений долгопериодных средних концентраций ЗВ с целью учета межгодовой изменчивости расчетные поля долгопериодных средних концентраций ЗВ, соответствующие средним климатическим условиям, корректируются согласно требованиям, изложенным в пункте 10.4.

10.2.2. Функция p1() определяется по розе ветров Pj, соответствующей рассматриваемому интервалу времени. При этом повторяемость штилей P0 исключается из рассмотрения, а повторяемости румбов Pj (j = 1,2,3 ..) нормируются по формуле:

Pj'=PjjPj.                                                 (10.11)

Значения p1() определяются таким образом, чтобы выполнялись условия:

ϕj−δϕj+δp1(ϕ)dϕ=Pj',                                       (10.12)

где  - полуширина румба.

Середине румба j соответствует отличающееся от направления ветра на 180о направление факела . Внутри каждого румба функция p1() аппроксимируется полиномом второго порядка, коэффициенты которого  находятся из формулы (10.12) и условий непрерывности p1() при переходе через границы румбов.

При аппроксимации функции p1() должно быть выполнено условие p1() >0.

10.2.3. Выборочная оценка плотностей вероятности p1() и p2(u) проводится по данным регулярных наблюдений за направлением и скоростью ветра на уровне флюгера (около 10 м над подстилающей поверхностью), выполненных на репрезентативной для рассматриваемой местности метеостанции.

При расчетах долгопериодных средних концентраций ЗВ на территории города должны использоваться данные наблюдений на загородных метеостанциях или на таких городских метеостанциях, ветровой режим которых не подвержен влиянию застройки.

10.2.4. Для выборочной оценки плотности вероятностей p3() используются данные регулярных градиентных наблюдений на теплобалансовых станциях, проводимых в соответствии с «Руководством по теплобалансовым наблюдениям» (Л., Гидрометеоиздат, 1977). Значения  за указанные сроки наблюдений на теплобалансовых станциях, используемые при оценке p3(), определяются по формуле:

λ=1,15⋅K1z1⋅u2,                                         (10.13)

где 	K1 - значение коэффициента вертикального турбулентного обмена за указанные сроки наблюдений на уровне z1=1 м, определенное согласно «Руководству по теплобалансовым наблюдениям», м2/с;

u2 - измеренная в рассматриваемый срок наблюдения скорость ветра на уровне z=2 м, м/с.

При отсутствии данных градиентных наблюдений значения функции p3() могут быть получены по запросу в территориальных органах Росгидромета, либо в организациях, имеющих лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства).

# 10.3. Расчет долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ от группы точечных, линейных и площадных источников загрязнения атмосферного воздуха

10.3.1. Долгопериодная средняя концентрация ЗВ C при наличии N источников выбросов определяется как сумма долгопериодных средних концентраций ЗВ от отдельных источников:

(10.14)

где	C1, C2, . . . , CN - концентрации ЗВ соответственно от первого, второго, N-го источника в рассматриваемой расчетной точке.

Концентрации C1, C2, ... ЗВ могут соответствовать точечным, линейным и площадным источникам выбросов.

В случае, когда имеются неучтенные источники (раздел 11) выброса того же ЗВ, в правую часть формулы (10.14) добавляется слагаемое CФ, характеризующее фоновое загрязнение атмосферного воздуха от неучтенных источников.

10.3.2. Долгопериодная средняя концентрация Cl ЗВ от линейного источника, расположенного вдоль отрезка l длиной L, рассчитывается по формуле:

- Clx,y=1LlCx−ξ,y−η dl,                       (10.15)

где	C(x, y) - концентрация ЗВ, создаваемая в расчетной точке (х,у) точечным источником, находящимся в точке (, ) отрезка l, интеграл в формуле (10.15) вычисляется вдоль этого отрезка. Подынтегральная функция в формуле (10.15) вычисляется по формулам пункта 10.1.

При расчетах для аэрационного фонаря подынтегральная функция в формуле (10.15) рассчитывается с использованием суммарного выброса из фонаря и эффективного диаметра, определяемого по формуле (6.4).

Погрешность численного интегрирования при расчете концентраций ЗВ от линейных источников во всех расчетных точках по формуле (10.15) не должна превышать 3 %.

Точки линейного источника, принадлежащие отрезку l, определяются из условия, что в декартовой системе координат с началом в расчетной точке и осью х, ориентированной по направлению ветра, их абсциссы отрицательны.

Для линейного источника, мощность выброса от которого изменяется вдоль отрезка l, подынтегральная функция в формуле (10.15) умножается на функцию G0(, ), характеризующую изменение мощности выброса вдоль рассматриваемого источника по отношению к ее характерному значению, применяемому при расчете C.

10.3.3. Долгопериодная средняя концентрация CS(x, y) ЗВ от площадного источника, занимающего область S площадью S, рассчитывается по формуле:

- CSx,y=1SΠSCx−ξ,y−η dξdη,                     (10.16)

где	C(x, y) - осредненная за этот период времени концентрация ЗВ, создаваемая в расчетной точке (х, у) точечным источником, находящимся в точке (, ) области SП, по которой вычисляется интеграл.

Типы источников выбросов, которые могут аппроксимироваться площадными источниками, перечислены в пункте 8.8.

Подынтегральная функция в формуле (10.16) вычисляется по формулам, приведенным в пункте 10.1 с использованием суммарного выброса от всего площадного источника.

Для площадного источника, мощность выброса которого изменяется от точки к точке, подынтегральную функцию в формуле (10.16) следует умножить на функцию G0(, ), характеризующую изменение удельной мощности выброса в точках рассматриваемого источника по отношению к ее характерному значению, применяемому при расчете C.

Применяемые алгоритмы интегрирования должны обеспечивать вычисление концентраций ЗВ во всех расчетных точках с погрешностью не более 3%.

10.3.4. Требования к шагам расчетной сетки и общему количеству ее узлов принимаются в соответствии с пунктом 8.10.

10.4. Расчет максимальных значений долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

10.4.1. Максимальные значения долгопериодных средних концентраций CMAX ЗВ вычисляются по формуле:

CMAX=1+VC⋅C,                                        (10.17)

где	C - осредненные концентрации ЗВ, относящиеся к средним за рассматриваемый период времени метеорологическим условиям согласно пункту 10.2;

VC - соответствующий коэффициент вариации.

10.4.2 Значение VC определяется по формуле

VC=σCC,                                          (10.18)

где	C -стандартное отклонение долгопериодных средних концентраций ЗВ.

Значения C определяются в каждом узле сетки по значениям долгопериодной средней концентрации ЗВ, рассчитанным для не менее, чем пяти последовательных лет.

При наличии данных систематического мониторинга загрязнения атмосферного воздуха допускается определение VC по экспериментальным данным на основе не менее, чем пятилетнего ряда наблюдений за рассматриваемым ЗВ. При этом коэффициенты вариации рассчитываются для каждого поста наблюдений в отдельности. В качестве VC принимается максимальное из рассчитанных значений.

При расчете среднегодовых концентраций ЗВ в случае отсутствия необходимой исходной информации для расчета стандартного отклонения в формуле (10.18) и данных мониторинга загрязнения атмосферного воздуха допускается определять CMAX по формуле (10.17) при VC=0,5.

10.5. Расчетные формулы для определения подынтегральных функций

10.5.1. Подынтегральные функции qi(rp, u, p, , He) в формулах (10.2) и (10.9) вычисляются с использованием вспомогательной функции G:

G=η'u⋅He⋅f1ξ⋅kpa⋅rм0r⋅exp1−kpa⋅rм0rn',               (10.19)

где	η' = η;

 - определяемый по формуле (7.1) безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности;

He- определяется согласно подпункту 10.1.3;

f1=0,276+0,3241+11,4⋅ξ⋅exp0,636⋅ξ1,5    при 2,                  (10.20а)

f1=0,276+0,466ξ+3,5    при >2,                              (10.20б)

ξ=Heh,                                                   (10.21)

kpa=1η1n'⋅1,05+0,05⋅η−10,1.                            (10.22)

rм0=1,09+0,65⋅ξ1.2Heλ⋅η',                             (10.23)

n'=1+0,37⋅ξ1,41+0,74⋅ξ1,4     при rp,                  (10.24а)

n'=1+0,48⋅ξ1,51+0,96⋅ξ1,5   при rp> .               (10.24б)

Значение h в формуле (10.21) находится из соотношения:

h= tзвu    при u0,283 м/с,                  (10.25а)

h= 150 м    при u>0,283 м/с,                   (10.25б)

где tзв = 530 с.

10.5.2. Долгопериодная средняя концентрация нерастворимых ЗВ или концентрация растворимых ЗВ, осредненная за период времени, в который отсутствовали осадки согласно подпункту 10.5.3, определяется с использованием подынтегральной функции q0 (т.е. qi при i = 0):

q0=G + G1+ G2+ G3+ G4      при He10 h ,                  (10.26а)

q0=0    при He>10 h ,                                  (10.26б)

где вспомогательная функция G определена по формуле (10.19), а параметры G1 – G4 вычисляются по формуле (10.19) при замене He на 20h-He, 20h+He, 40h–He и 40h+He, соответственно.

10.5.3. Для периодов времени с осадками подынтегральная функция q1 (т.е. qi при i = 1) вычисляется по формуле:

q1=q0⋅e−rpRp.                                         (10.27)

Значение Rp вычисляется по формуле:

Rp=4,8⋅uα0⋅I0I0,5,                                     (10.28)

где	I - средняя интенсивность осадков за рассматриваемый период времени, мм/ч;

0, с-1- коэффициент вымывания рассматриваемого ЗВ твердыми либо жидкими осадками интенсивностью I0=1 мм/ч.

Коэффициент вымывания 0 зависит от физико-химических свойств и дисперсного состава вымываемого ЗВ. Для мелкодисперсного аэрозоля диаметром не более 10 мкм и для диоксида серы в расчетах коэффициент вымывания следует принимать равным 1,310-5 с-1. По остальным ЗВ 0 устанавливаются с использованием данных натурных и лабораторных экспериментов по определению характеристик вымывания этих ЗВ в атмосфере.

В случае, когда значения 0 не установлены, для растворимых ЗВ допускается вычисление q1 по формулам:

q1=q0   при IIв,                                  (10.29а)

q1=0    при I>Iв,                                 (10.29б)

где	Iв = 0,17 мм/ч.

При этом для растворимых ЗВ функции распределения p1(), p2(u) и p3() оцениваются для части интервала времени, соответствующей отсутствию осадков, а долгопериодные средние концентрации ЗВ вычисляются по формуле (10.10), в которой при наличии осадков принимается Cj(rp,p)=0.

10.5.4. Влияние рельефа местности на поле долгопериодных средних концентраций ЗВ учитывается с помощью безразмерного коэффициента влияния рельефа . Этот коэффициент определяется согласно разделу 7 для сечений рельефа местности, соответствующих 8 направлениям оси факела вдоль середины румбов, которые использованы при определении функции p1()по формулам пункта 10.2. Для промежуточных направлений значение устанавливается с помощью линейной интерполяции.

При наличии в окрестности источника выброса выраженной формы рельефа, указанной в пункте 7.3, оказывающей наибольшее влияние на распределение концентраций ЗВ, рекомендуется отсчет направлений оси факела производить таким образом, чтобы одно из них совпало с направлением от источника на соответствующую форму рельефа.

При расчете максимальных значений долгопериодных средних концентраций ЗВ допускается задавать единое значение поправки на рельеф , соответствующее наибольшему , причем максимум определяется по всем возможным сечениям рельефа местности осью факела рассматриваемого источника.

10.5.5. Влияние застройки учитывается в соответствии с указаниями раздела 9. При этом в качестве масштаба длины xм используется коэффициент rм0, вычисленный по формуле (10.23). В случае группы зданий построение объединенных ветровых теней проводится с учетом не более одного определяющего здания с наветренной и подветренной стороны.

10.5.6. При необходимости проведения расчета распространения ЗВ от автомагистрали вспомогательную функцию G в формулах (10.19), (10.26а) следует умножить на коэффициент sH:

sH = 0,9327⋅tH0,83−0,83⋅tH⋅exp −1tH  при 0<tH0,2,            (10.30а)

sH = 11+0,4545⋅tH−1+0,05974⋅tH−2−0,00555⋅tH−3   при tH>0,2,   (10.30б)

где

tH = 0,6268⋅λ⋅rp.                                       (10.31)

Использование формул (10.30а), (10.30б) и (10.31) соответствует аппроксимации автомагистрали в виде объемного источника высотой 2 м.

10.5.7. Расчет по формулам (10.19) – (10.24) при η > 1 проводится для расстояний rp, удовлетворяющих условию:

rp ≤ lpa⋅rм0,                                         (10.32а)

где

lpa = kpa−1lnη1/n'⋅kpa.                                     (10.32б)

Для расстояний, не удовлетворяющих этому условию, в формулах (10.19) и (10.24а), (10.24б) принимается η = 1.

10.5.8. При расчете долгопериодных средних концентраций мелкодисперсных аэрозолей, для которых в соответствии с пунктом 5.6 принято F > 1, правую часть формулы (10.19) следует умножить на безразмерный коэффициент 1, который вычисляется по формуле:

χ1 = 0,6838 ⋅u⋅λ⋅θ0,45 ⋅exp− β2⋅I1 β,                   (10.33)

где	 (с/м) — вспомогательный параметр, определяемый по таблице 10.1 в зависимости от параметра F согласно пункту 5.6;

Таблица 10.1.

| F | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  (с/м) | 5,4 | 2,9 | 2,0 | 1,56 |

 — безразмерный аргумент, вычисляемый по формуле:

β = 0,3259 +0,8133⋅ ln (rм0r) − 0,9715 ⋅u⋅λ⋅θ ,               (10.34)

причем rм0 находится по формуле (10.23);

I1 β— безразмерный коэффициент, определяемый при  15 по графику на рис. 10.1, а при > 15 по формуле:

I1 β = 1,7724⋅ β−0,55           при > 15,                      (10.35)

Рисунок 10.1

# 11. Метод учета фоновых концентраций загрязняющих веществ при расчетах загрязнения атмосферного воздуха и определение фона расчетным путем

11.1. Для ЗВ, по которым данные регулярных наблюдений за состоянием и загрязнением атмосферного воздуха отсутствуют, либо по объему и/или качеству не удовлетворяют установленным требованиям, предъявляемым к наблюдениям за фоновым загрязнением атмосферы, и при наличии данных инвентаризаций выбросов, фоновые концентрации ЗВ могут быть рассчитаны с использованием формул настоящих Методов при условии, что в расчете учитывается не менее 95% суммарных выбросов от источников, которые расположены на рассматриваемой территории, или зона влияния которых пересекается с рассматриваемой территорией.

Количественный вклад не включенной непосредственно в расчеты части источников выбросов учитывается путем добавления к результатам расчетов значений фоновой концентрации. В этом случае фоновая концентрация ЗВ характеризует загрязнение атмосферного воздуха, создаваемое всеми источниками выбросов на рассматриваемой территории, исключая загрязнение атмосферного воздуха от непосредственно включенных в расчеты источников выбросов как указано в подпункте 11.10.2.

11.2. При расчетах разовых и среднегодовых концентраций ЗВ соответственно используются фоновые концентрации разовые cфр и среднегодовые cфг рассматриваемых ЗВ, которые соответствуют времени  осреднения  20 мин и 1 год.

11.3. Фоновые концентрации ЗВ устанавливаются единым значением по городу, или, в случае выявления их существенной изменчивости по территории города.

Фоновые концентрации cфр ЗВ, относящиеся ко времени осреднения 20 мин, устанавливаются дифференцировано по градациям скорости и направления ветра.

11.4. В случаях, предусмотренных пунктом 4.2, допускается использование фоновой концентрации, вычисленной не по отдельным ЗВ, а совместно по группе ЗВ комбинированного вредного действия.

11.5. При расчетах для действующих и реконструируемых источников используются фоновые концентрации ЗВ сфр и сфг, представляющие из себя фоновые концентрации сф, из которых исключен вклад рассматриваемого источника.

11.6. Для вновь строящегося источника как максимальные разовые, так и среднегодовые фоновые концентрации ЗВ устанавливаются с использованием соотношений:

cфр=cфр,                                                      (11.1а)

cфг=cфг.                                                       (11.1б)

11.8. За фоновую концентрацию сф ЗВ для реконструируемого источника выброса или группы источников действующего хозяйствующего субъекта, который является единственным источником рассматриваемого ЗВ в городе (населенном пункте), принимается вклад в суммарную концентрацию c рассматриваемого ЗВ тех источников хозяйствующего субъекта, которые не подвергаются реконструкции.

11.9. Расчетный учет фоновых источников выбросов рассматриваемого ЗВ (группы ЗВ комбинированного вредного действия) допускается производить одним из двух следующих способов:

а) первый способ - совместный расчет распределения суммарной концентрации от рассматриваемых и других существующих и проектируемых источников выбросов этого ЗВ (этой группы).

б) второй способ – использование в качестве сф расчетной фоновой концентрации этого ЗВ (этой группы), вычисленной для совокупности фоновых источников города (промышленного района) по параметрам выброса, полученным при инвентаризации выбросов.

Первый способ применяется при непосредственном проведении расчетов рассеивания выбросов для источников конкретных предприятий, а второй способ, как правило, используется при определении фоновой концентрации ЗВ для городов и промышленных районов с целью дальнейшего использования полученных фоновых концентраций при проведении расчетов рассеивания выбросов в интересах различных предприятий.

При расчете фоновой концентрации ЗВ, образуемой выбросами автотранспорта, вклад автотранспорта описывается с использованием формул для наземных площадных источников согласно подпункту 10.3.3.

11.10. Максимальные разовые фоновые концентрации cфр и cфр  ЗВ определяют следующим способом:

11.10.1. Концентрация ЗВ cфр, мг/м3, определяется по данным наблюдений как уровень концентраций, превышаемый в 5 % регулярных наблюдений за разовыми концентрациями ЗВ.

11.10.2. Концентрация ЗВ cфр, представляющая из себя фоновую концентрацию cфр, из которой исключен вклад рассматриваемых источников, вычисляется по формулам:

c'фр=cфр⋅ 1−0,4⋅ccфр    при с 2сфр ,                      (11.2)

сфр=0,2сфр    при с >2сфр .                              (11.3)

где	c - максимальная расчетная концентрация ЗВ от данных источников, определенная по формулам настоящих Методов при параметрах выброса, относящихся к периоду времени, по данным наблюдений за который определялась фоновая концентрация ЗВ сф. Концентрация ЗВ c определяется в точке размещения поста, для которого устанавливалась сф.

11.11. Среднегодовые фоновые концентрации ЗВ сфг и c'фг определяют следующим способом:

11.11.1. Концентрация сфг определяется:

- по данным наблюдений как среднегодовая концентрация ЗВ, создаваемая всеми источниками выбросов;

- расчетным путем по формулам раздела 10.

Аналогичным образом проводится расчет фоновых концентраций ЗВ для других периодов осреднения, превышающих один месяц.

11.11.2. При расчетах для действующих или реконструируемых источников используется среднегодовая фоновая концентрация ЗВ c'фг, представляющая из себя концентрацию cфг, из которой исключен вклад рассматриваемого источника или группы источников. Значение c'фг вычисляется по формулам:

c'фг = cфг - Cг    при Cг0,8cфг ,                              (11.4)

c'фг = 0,2cфг   при Cг>0,8cфг ,                              (11.5)

где	Cг - среднегодовая концентрация ЗВ.

11.12. Расчет фоновых концентраций по данным инвентаризации выбросов проводится следующим способом:

11.12.1. Максимальная разовая фоновая концентрация ЗВ определяется по формуле:

сфр=0,4с,                                          (11.6)

где	с - максимальная расчетная концентрация ЗВ от данного источника, определенная по формулам настоящих Методов при параметрах выброса, определенных по данным инвентаризации.

Далее производится осреднение сфр по территории и выделение градаций скорости и направления ветра в соответствии с нормативными методиками определения фоновой концентрации ЗВ.

При наличии детальной информации об источнике выброса, в том числе, о режимах изменения выбросов во времени, допускается проводить расчет максимальных разовых фоновых концентраций ЗВ с использованием формул приложения Г.

11.12.2. Расчет среднегодовой фоновой концентрации ЗВ по данным инвентаризации выбросов производится по формулам раздела 10 с учетом положений, приведенных в пунктах 11.9 и 11.11.

11.13.  Для предприятий могут быть рассчитаны также значения фоновых концентраций cфп'   на момент достижения ПДВ (на перспективу) по формулам:

cфп'=cф'см0+cф'⋅ ПДК,                при +сф > ПДК,              (11.7)

cфп'= ПДК-см0                          при +сф ПДК,              (11.8)

где	 - максимальная концентрация веществ от совокупности источников рассматриваемого предприятия, вычисляемая в соответствии с положениями разделов 5 — 8 при значениях параметров выброса, относящихся к периоду времени, за который определялась фоновая концентрация сф.

При отсутствии данных наблюдении согласно пункту 11.9 концентрацию с'фп для i-того предприятия (i=1, 2, .. ., NП) допускается рассчитывать по формуле:

cфп.i'=1−MiHi⋅j=1NnMjHj ⋅ПДК,                             (11.9)

где	NП — число предприятий в городе;

Mi(г/с) —полная мощность выброса источников на i-том предприятии;

Hi (м) —средневзвешенная высота источников на i-м предприятии;

Mj=M0−10j+M11−20j+M21−30j+... ;                     (11.10)

Hi=5⋅M0−10j+15⋅M11−20j+25⋅M21−30j+...Mj;       (11.11)

M(0-10) j, M(11-20) j,M(21-30) j и т.д. — суммарные выбросы  j-того предприятия в интервалах высот источников до 10 м включительно, свыше 10 до 20 м включительно, свыше 20 до 30 м включительно и т. д.

Если все источники на i-том предприятии являются наземными или низкими, т.е. высота выброса не превышает 10 м (выбросы могут быть как организованными, так и неорганизованными), то Hi= 5 м.

Корректность разработанных с использованием cфп' нормативов ПДВ проверяется расчетом концентрации по формулам разделов 5 — 8.

# 12. Методы расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников выбросов различного типа

12.1. Для расчетов рассеивания выбросов при условии, что температура ГВС Тг превышает 3000 оС, производится замена рассматриваемого источника на виртуальный с учетом положений, изложенных в пункте 12.2.

Если скорость w0 выхода струи ГВС из устья источника превосходит скорость звука в атмосферном воздухе uзв, то расчет рассеивания выбросов также проводится на основе положений, изложенных в пункте 12.2.

Высота устья виртуального источника выброса Hv определяется соотношением

Hv = H + Hd,                                                  (12.1)

где	Hd – протяженность динамического участка струи.

Значения Hd определяются по формулам

Hd= 13,5 + 11 ⋅Ma−11,47⋅D     при 1 ≤ Ma ≤ 3,                        (12.2а)

Hd = 44 ⋅D     при Ma > 3,                                  (12.2б)

где	Мa – число Маха, определяемое как отношение w0 к скорости звука в атмосферном воздухе uзв;

D – диаметр устья источника выброса, м.

12.2. Если выполняются условия, изложенные в пункте 12.1, или ограничения на форматы исходных данных в конкретной программе расчета рассеивания выбросов не позволяют задать параметры выброса для рассматриваемого источника, то производится замена этого источника выброса на виртуальный таким образом, чтобы для этих источников сохранялись неизменными две следующие характеристики выброса:

fm = w02⋅D2,                                                        (12.3)

fb = π4⋅ D2⋅w0 ⋅Tг−Ta.                                           (12.4)

12.3. При выбросе ГВС, плотность которой г меньше плотности атмосферного воздуха в на 10% и более, значение fm определяется по формуле

fm = w02⋅D2⋅ρгρв .                                           (12.5)

12.4. В случае факельного горения параметры выброса виртуального источника задаются таким образом, чтобы значение fb в формуле (12.4) удовлетворяло соотношению:

fb = Q⋅1−εQρв⋅cp.в,                                                (12.6)

где	Q - тепловая мощность источника выброса, вычисленная с учетом неполноты сгорания топлива;

εQ - часть тепловой мощности источника, затрачиваемая на излучение;

ρв - плотность атмосферного воздуха при давлении 1013 гПа и температуре 0 С, равная 1,29 кг/м3;

ср.в - удельная теплоемкость атмосферного воздуха при постоянном давлении.

Тепловая мощность источника выброса устанавливается с использованием данных о теплотворной способности, объемном расходе и полноте сгорания сжигаемых в факеле горючих газов и смесей.

Система единиц, используемая при задании ср.в, должна соответствовать системе единиц, в которой задается Q. В частности, для атмосферного воздуха может быть использовано значение ср.в, равное 1,005 кДж/(кг·К).

12.5. Для точечного источника выброса, оборудованного зонтом или крышкой, параметры выброса виртуального источника задаются таким образом, чтобы обеспечить равенство fb значению, рассчитанному по формуле (12.6), и чтобы при этом для fm соблюдалось условие (12.7):

fm=0,0001 м4/с2 .                                   (12.7)

П р и м е р - Если плотность выбрасываемой ГВС равна плотности атмосферного воздуха, формула (12.7) выполняется при D=0,1 м и w0=0,1 м/с.

12.6. Для точечного источника, ось устья которого отклоняется от вертикали на угол , удовлетворяющий условию 090, параметр fm для виртуального источника рассчитывается по формуле (12.3), в которой вместо w0 используется значение w'0=w0cos(), а параметр fb рассчитывается по формуле (12.4). Высота виртуального источника определяется через вертикальную проекцию устья источника. Если горизонтальная проекция скорости выбросов w1' = w0 ⋅sin α превышает 5 м/с, то положение виртуального источника смещается в направлении отклонения оси устья на расстояние Ls, определяемое по формуле (12.8) с учетом расчетной скорости ветра:

Ls = 5d2Hsin(),                                                    (12.8)

где коэффициент d2 вычисляется по формулам (5.31а) – (5.31б), при расчете по которым вместо w0 используется w1' и принимается ΔT ≈ 0.

12.8. Для точечного источника выброса, который характеризуется опасной скоростью ветра uм, превышающей максимальное расчетное значение, указанное в пункте 5.11, для расчета коэффициентов r и p вместо формул (5.19а), (5.19б) и (5.21а) - (5.21в) используются следующие формулы:

r = 19,6⋅uuм3,3⋅0,67 + 1,67⋅ uuм− 1,34⋅uuм2    при uuм<0,15 ,   (12.9а)

r = −1185,7⋅uuм3+641,755⋅uuм2−111,769⋅uuм+6,361  при 0,15uuм<0,2, (12.9б)

r=0,67⋅uuм+1,67⋅uuм2−1,34⋅uuм3  при 0,2 uuм 1,          (12.9в)

r=3⋅uuM2⋅uuM2−uuM+2    при uuм> 1 ,                          (12.9г)

p=3    при uuм<0,25,                                              (12.10а)

p = 1 + 8,43⋅ 1 − uuм5    при 0,25 uuм1,                        (12.10б)

p = 0,32 ⋅uuм+0,68    при uuм> 1 .                            (12.10в)

Значения uм, превышающие значения максимальной расчетной скорости ветра, характерны, например, для выбросов в атмосферный воздух ЗВ от газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций магистральных газопроводов.

12.9. При необходимости произвести расчет выбросов ЗВ от кораблей и воздушных судов, движущихся вдоль траектории L со скоростью v, расчет рассеивания выбросов производится по формуле (8.14). Если при этом известна тепловая мощность источника Q, то для учета термического подъема ЗВ используются значения эффективного диаметра Dэ и эффективного перегрева ΔTэ, которые определяются по формулам:

Dэ = 2 ⋅bп ,                                                (12.11)

ΔTэ = Q/cр.в.⋅ρвL ⋅bп⋅w0э,                                      (12.12)

где	bп– поперечный размер теплового источника (например, расстояние между крайними двигателями в случае воздушного судна);

L – длина пробега воздушного судна;

w0э = 0.1 м/с .

Если горизонтальная составляющая скорости выброса ГВС u0 превышает 10 м/с, то координаты виртуальных источников смещаются в направлении, противоположном направлению движения самолета, на отрезок длиной dг, которая определяется по формуле:

dг = 0,35 ⋅u0 − 3⋅Ds,                              (12.13)

где Ds – диаметр сопла двигателя.

Для двигателей, скорость выброса ГВС из которых соответствует числу Маха Ма>1 (где число Маха определяется, как отношение скорости выброса ГВС из сопла к uзв), координаты виртуальных источников дополнительно смещаются в направлении, противоположном направлению движения воздушного судна на отрезок длиной Sa, определяемой по формулам:

Sa = 13,5 +11 ⋅Ma − 11,47⋅Ds        при  1Ма3,             (12.14а)

Sa = 44⋅ Ds        при Ма > 3.                                (12.14б)

12.10. При расчете рассеивания выбросов ЗВ в атмосферном воздухе, образующихся при проведении взрывных работ в карьерах, эти выбросы относятся к совокупности виртуальных источников выбросов. При этом та часть возникающего при взрыве пылегазового облака, которая поднимается над бортами карьера более чем на 5 м, представляется в виде объемного источника (согласно пункту 8.8), располагающегося над теми участками карьера, на которых осуществляется или предусматривается проведение взрывных работ. Выбросы от остальной части пылегазового облака, а также от взорванной горной породы и от остальных источников, расположенных внутри карьера, относятся к площадному источнику, располагающемуся на уровне прилегающей к карьеру местности. Площадь S, м2, указанного площадного источника выброса соответствует площади Sк поверхности карьера на указанном уровне.

12.11. Если для расчета рассеивания выбросов используется программа, в которой не предусмотрено автоматическое вычисление интегралов, которые фигурируют в формулах для концентрации ЗВ от (криво) линейных, площадных и объемных источников, допускается представление этих источников в задании на расчет в виде совокупности точечных источников выбросов при условии соблюдения требований к точности вычислений, указанных в настоящих Методах.

12.12. Для ЗВ, по которому законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлены максимальные разовые, среднесуточные и среднегодовые ПДК, среднесуточные концентрации ccc  ЗВ определяются по формуле:

ccc = cмр0,6⋅Cсг0,4,                                            (12.15)

где	cм.р и Cсг – максимальная разовая и среднегодовая концентрации этого ЗВ, рассчитанные по формулам настоящих Методов.

12. 13. Расчетное обоснование размеров санитарно-защитной зоны

Требования к размеру санитарно-защитных зон (СЗЗ), основания для пересмотра этих размеров и прочие вопросы их установления регламентируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Необходимость обосновывать ориентировочный размер СЗЗ ее проектом с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона указана в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 (пункты 2.1 и 2.2).

С целью обоснования размеров СЗЗ расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха по формулам настоящих Методов проводятся для ЗВ и групп веществ комбинированного вредного действия, по которым с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха на границе промплощадки ожидается ПДК [пункт 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 и формулы (4.3) -(4.4) настоящих Методов].

По ЗВ, для которых установлены значения максимальных разовых, среднесуточных и среднегодовых ПДК, расчетные концентрации должны сопоставляться с ПДК, относящимися к тому же времени осреднения.

Для ЗВ, по которым среднегодовые ПДК не установлены, расчетные максимальные разовые концентрации сопоставляются с максимальными разовыми ПДК, а расчетные среднегодовые концентрации сопоставляются со среднесуточными ПДК.

Для ЗВ, по которым установлены только среднесуточные ПДК, проводится только расчет среднегодовых концентраций, которые сопоставляются со среднесуточными ПДК.

Для каждого ЗВ и группы веществ комбинированного вредного действия по результатам расчетов, проведенных при соответствующих временах осреднения согласно подпункту 12.3.2, определяется предварительное положение границы СЗЗ, на которой должны соблюдаться установленные гигиенические нормативы [как, например, в формуле (4.2)]. Окончательная расчетная граница СЗЗ определяется, как огибающая всех предварительных границ.

Для предприятий I и II класса опасности положение этой границы корректируется в соответствии с законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения с тем, чтобы обеспечить на границе СЗЗ величины приемлемого риска для здоровья населения.

Приложение А

Обозначения, применяемые в настоящих Методах

В настоящих Методах применены следующие обозначения:

- aN – безразмерный коэффициент трансформации;

- a0 – полуширина гряды, холма, ложбины или протяженность бокового склона уступа, м;

- A – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;

- b – ширина устья прямоугольного источника выброса, м;

- bп – поперечный размер теплового источника выброса (например, расстояние между крайними двигателями в случае воздушного судна), м;

- b1, b2 и b3 – вспомогательные коэффициенты для расчета безразмерного коэффициента sz;

- c - приземная разовая концентрация ЗВ, мг/м3;

- C - приземная концентрация ЗВ, осредненная за длительный период (долгопериодная средняя концентрация), мг/м3;

- c(x, y, z), C(x, y, z)  – концентрация ЗВ, создаваемая в расчетной точке (х, у, z) точечным источником, находящимся в точке (, , ζ) отрезка L, мг/м3;

- с(x, y), C(x, y) – концентрация ЗВ, создаваемая в расчетной точке (x,y) точечным источником, находящимся в точке (, ) области S, мг/м3;

-  – приземная концентрация ЗВ, рассчитанная с учетом влияния застройки, мг/м3;

- скр – концентрация ЗВ на крыше здания в точке с координатами (х, у) относительно источника, мг/м3;

- cм – максимальная приземная разовая концентрация ЗВ, достигающаяся на расстоянии xм при скорости ветра им, мг/м3;

-  – максимальная приземная разовая концентрация ЗВ при учете влияния застройки, мг/м3;

-  – максимальная приземная концентрация ЗВ, определяемая в случае многоствольной трубы при параметрах выброса для одного ствола и при мощности выброса, равной суммарной мощности выброса из всех стволов, мг/м3;

- – максимальная приземная концентрация ЗВ, рассчитываемая в случае многоствольной трубы при суммарной мощности выброса из всех стволов и эффективном диаметре DЭ, мг/м3;

- см.u – максимальная приземная концентрация ЗВ при неблагоприятных метеорологических условиях и скорости ветра и, отличающейся от опасной скорости ветра uм, мг/м3;

- ср.в – удельная теплоемкость атмосферного воздуха при постоянном давлении, кДж/(кг·К), кал/(г·°С);

- сст– концентрация ЗВ, достигающаяся в точке наветренной стены на высоте z над подстилающей поверхностью при скорости ветра u, мг/м3;

- сФ, CФ – разовая и осредненная за длительный период концентрации ЗВ, характеризующая фоновое загрязнение атмосферного воздуха от неучтенных источников выбросов, мг/м3;

- cфр и cфг – фоновые концентрации ЗВ, соответствующие времени осреднения от  20 до 30 минут и 1 год, мг/м3;

- сфр , сфг– фоновые концентрации ЗВ сф, из которых исключен вклад рассматриваемого источника, мг/м3;

- ci – рассчитанная в соответствии с требованиями настоящих Методов концентрация i-того ЗВ, входящего в рассматриваемую группу ЗВ комбинированного действия, мг/м3;

- C – приземная концентрация ЗВ, осредненная за длительный период (год, сезон), мг/м3;

-Cг – приземная среднегодовая концентрация ЗВ (концентрация, осредненная за 1 год), мг/м3;

- Cj(rp, φ) – средняя концентрация ЗВ для каждого из интервалов продолжительностью j, мг/м3;

- cl, Cl– разовая и осредненная за длительный период концентрации ЗВ от линейного источника выброса, расположенного вдоль отрезка L трехмерной кривой, мг/м3;

- CMAX – максимальная концентрация ЗВ, осредненная за длительный период, мг/м3;

- сS, CS – разовая и осредненная за длительный период концентрации ЗВ от площадного источника, занимающего область S площадью Sп, мг/м3;

- cV – концентрация ЗВ от расположенного вблизи подстилающей поверхности объемного источника, занимающего область V объемом |V|, мг/м3;

- cy – приземная концентрация ЗВ в атмосферном воздухе на расстоянии у по нормали к оси факела выброса, мг/м3;

- сz -концентрация ЗВ на разных высотах z над подстилающей поверхностью, мг/м3;

- c1,c2, ..., cN,(C1, C2, . . . , CN) – разовая и осредненная за длительный период концентрации ЗВ соответственно от первого, второго, …, N-го источника выбросов, расположенных с наветренной стороны при рассматриваемом направлении ветра, мг/м3;

- ,  – приземные концентрации ЗВ от источников, высоты которых, соответственно, равны H1и H2, мг/м3;

- C1 – среднегодовой квадрат концентрации ЗВ;

- C(rp,φ) – функция для вычисления осредненных приземных концентраций ЗВ;

- d – безразмерный коэффициент, используемый при расчете xм;

- d1– безразмерный коэффициент, используемый при расчете концентрации ЗВ от многоствольной трубы;

- d2 – безразмерный коэффициент, рассчитываемый в зависимости от отношения vм/u и параметра f по формулам (5.31а), (5.31б),

- dg– диаметр частиц аэрозолей определяемый так, что масса всех частиц диаметром больше dg составляет 5% общей массы частиц, м;

- D– диаметр устья источника выброса, м;

- DЭ– эффективный диаметр устья источника выброса, м;

- f, vм, v'м и fe– комплексные параметры, входящие в расчетные формулы;

- F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания ЗВ (аэрозолей, пыли) в атмосферном воздухе;

- F(u, λ) – функция, характеризующая изменчивость мощности M выбросов в зависимости от метеопараметров по отношению к ее характерной (например, средней) мощности;

-fb, fm – комплексные характеристики выброса;

- g=9,81 м/с2 -ускорение свободного падения;

- G0(,) – функция, описывающая изменчивость мощности выброса вдоль линейного источника или в точках площадного/объемного источника по отношению к ее характерной мощности, применяемой при расчете концентрации c ЗВ;

- G – вспомогательная функция;

- G1 – G4 – расчетные параметры для определения подынтегральных функций при расчете долгопериодных средних концентраций;

-h0 – высота (глубина) рассматриваемой формы рельефа, м;

- H – высота устья источника выброса, м;

- Hв – высота ветровой тени над уровнем земли, м;

- HвI, HвII, HвIII – максимальные высоты Hв для теней I-го, II-го и III-го типа, соответственно, м;

- He – эффективная высота источника выброса, м;

- Hз – высота здания, м;

-  – средняя по предприятию высота источников выбросов, м;

- Hv – высота устья виртуального источника выброса, м;

- Hd –  протяженность динамического участка струи, м;

- H1=H(1+5d2)+z

- H2=H (1+5d2)-z.

- I – средняя интенсивность осадков за рассматриваемый период, мм/ч;

- I0=1 мм/ч;

- IB = 0,17 мм/ч;

- kкд – безразмерный коэффициент комбинированного действия, установленный в соответствии с законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- kp – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от  и F;

- K – вспомогательная величина для расчета cм при холодных выбросах;

- Kп – число постов мониторинга;

- K1 – коэффициент вертикального турбулентного обмена на уровне z1=1 м, м2/с;

- l – среднее расстояние между центрами устьев стволов, определяемое как среднее арифметическое из всех расстояний между парами различных устьев, м;

- lp – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от коэффициента ;

- Lа.ф – длина аэрационного фонаря производственного корпуса, м;

- Lд – длина здания, устанавливаемая в зависимости от направления ветра, м;

-  – размер наибольшей стороны основания параллелепипеда, аппроксимирующего здание, м;

- Lдол – ширина долины, м;

- Lзв – масштаб длины, характеризующий размеры ветровых теней, м;

- Lуст – длина устья прямоугольного источника выброса, м;

- Lш– ширина здания, устанавливаемая в зависимости от направления ветра, м;

-  – размер наименьшей стороны основания параллелепипеда, аппроксимирующего здание, м;

- LI, LII, LIII - протяженности ветровых теней I-го, II-го и III-го типа, соответственно, м;

- |L| – длина отрезка трехмерной кривой, вдоль которого вычисляется интеграл, м;

- M – масса ЗВ, выбрасываемого в атмосферный воздух в единицу времени (мощность выброса), г/с;

- Мa – число Маха, определяемое как отношение w0 к скорости звука в атмосферном воздухе uзв;

- m, n– безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выброса из устья источника;

- M(t) – мощность точечного источника выброса, который за время осреднения перемещается с положительной скоростью v(t), м/с, вдоль отрезка L;

- M(l), v(l) – величины M(t) и v(t), соответствующие тому моменту времени t, когда перемещающийся источник выброса находится в точке l = (ξ, η, ζ);

- Mi– мощность выброса i-го источника, г/с;

- , MNO– мощности выбросов диоксида и оксида азота, осредненные за рассматриваемый период времени, г/с;

- M(0-10), M(11-20) и т.д.– суммарные выбросы рассматриваемого предприятия в интервалах высот источников до 10 м включительно, от 11 до 20 м включительно и т. д., г/с;

- nз.в – число ЗВ, входящих в группу комбинированного действия;

- N – число источников выбросов (или стволов при выбросе через многоствольную трубу);

- р – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения u/uм для расчета xм.u;

- Pj – повторяемости румбов розы ветров, соответствующей рассматриваемому интервалу времени (P0 - повторяемость штилей);

- p1(φ) – функция, характеризующая угловое распределение концентрации ЗВ, которая выражается через розу ветров для рассматриваемого периода осреднения;

- p2(u) – плотность вероятностей u, соответствующая периоду осреднения концентраций ЗВ;

- p3(λ) – плотность вероятностей λ, соответствующая периоду осреднения концентраций ЗВ;

- qк – безразмерная разовая концентрация группы веществ, обладающих комбинированным вредным действием;

- q(rp, u, p, , He) – подынтегральная функция, используемая для вычисления осредненных приземных концентраций ЗВ;

- Q – тепловая мощность источника выброса, вычисленная с учетом неполноты сгорания топлива;

- r – безразмерная величина, определяемая в зависимости от отношения  для расчета см.u;

- rз – безразмерный коэффициент, описывающий влияние различия в опасных скоростях ветра при наличии здания,  и при его отсутствии, uм;

- rм0 – коэффициент (масштаб длины), используемый при вычислении осредненных за длительный период концентраций ЗВ;

- rр, φp – полярные координаты расчетной точки относительно источника выброса;

- s – безразмерный коэффициент, описывающий влияние турбулентной диффузии внутри ветровой тени (при Н<10 м коэффициент s заменяется на sl);

- sн, sв – величины, равные s при аргументе t1, вычисленном при замене LI на xн и xв соответственно;

- sz – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от коэффициентов b1, b2 и b3 для расчета распределения максимальных разовых концентраций cz ЗВ на разных высотах;

- s1 – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения x/xм и коэффициента F;

-  – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от x/xм и H для низких и наземных источников выбросов;

- s2 – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от скорости ветра u и отношения у/х по аргументу ty;

- s3, s4 – безразмерные коэффициенты, определяемые в зависимости от отношения Lа.ф/;

- Sс – суммарная площадь устьев всех действующих стволов, м2;

- So – фактическая площадь основания здания, м2;

- Sк – площади поверхность карьера на указанном уровне, м2;

- Ta– средняя абсолютная температура атмосферного воздуха в Кельвинах за рассматриваемый период;

- ta – средняя температура атмосферного воздуха за период времени, использованный при определении функций p1(), p2(u) и p3(),С;

- ТГ – температура выбрасываемой ГВС, °С;

- TB – температура атмосферного воздуха, °С;

- u – скорость ветра на стандартном уровне флюгера (10 м от уровня земли), м/с;

- uзв – скорость звука в атмосферном воздухе, м/с;

- uм – опасная скорость ветра на стандартном уровне флюгера, при которой достигается наибольшая приземная концентрация ЗВcм, м/с;

- uм.р – максимальная расчетная скорость ветра, превышаемая в рассматриваемой местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев, м/с;

-  – опасная скорость ветра при учете влияния застройки, м/с;

-  – опасная скорость ветра, соответствующая максимальной концентрации  ЗВ и определяемая при параметрах выброса для одного ствола, м/с;

-  – опасная скорость ветра, соответствующая максимальной концентрации  ЗВ и определяемая с учетом D=Dэ, V=V1э, м/с;

- u2 – измеренная в рассматриваемый срок скорость ветра на уровне 2 м, м/с;

- v – скорость кораблей и воздушных судов, движущихся вдоль траектории L, м/с;

- vg – скорость гравитационного оседания частиц в атмосферного воздухе, соответствующая dg, м/с;

- V – суммарный расход выбрасываемой всеми источниками ГВС, м3/с;

- VC – коэффициент вариации;

- V – коэффициент вариации концентраций ЗВ в рассматриваемой точке;

- Vз – фактический объем здания,м3;

- V1 – расход ГВС, м3/с;

- V1Э – эффективный расход выходящей в атмосферный воздух в единицу времени ГВС, м3/с;

- w0 – средняя скорость выхода ГВС из устья источника выброса, м/с;

- ws – вертикальная составляющая осредненной скорости выхода ГВС из устья источника выброса, м/с;

- x – расстояние от источника выброса до расчетной точки по оси факела, м;

- х – расстояние вдоль направления ветра от расчетной точки до стены здания, м;

- xв – граница ветровой тени, м;

- xм – расстояние от источника выброса до точки, где достигается максимальная приземная концентрация ЗВcм, м;

- xм.ров – расстояние, равное xм для рассматриваемого источника выброса в условиях ровной или слабопересеченной местности, т. е. при =1, м;

- xмu – расстояние от источника выброса до точки, где при скорости ветра u и неблагоприятных метеорологических условиях достигается максимальная приземная концентрация ЗВ cмu, м;

-  – расстояние от источника выброса, на котором достигается концентрация  ЗВ при опасной скорости ветра  и опасном направлении ветра, м;

-  – расстояние, соответствующее максимальной концентрации  ЗВ, определяемое при параметрах выброса для одного ствола, м;

-  – расстояние, соответствующее максимальной концентрации  ЗВ, определяемое с учетом D=Dэ , V=V1э, м;

- x0 – расстояние от середины рассматриваемой формы рельефа в случае гряды или ложбины и от верхней кромки склона в случае уступа до источника выброса, м;

- xк – расстояние от подветренной стены здания до источника выброса, м;

- xн, xв – расстояния от источника выброса до наветренной и подветренной границ подветренной тени, м;

- x1 – расстояние от источника выброса, равное 10xм, м;

- x2 – расстояние от источника выброса, начиная с которого  ПДКм.р, м;

- у– расстояние по нормали к оси факела выброса, м;

- z – высота расчетной точки над подстилающей поверхностью, м;

- 0 – коэффициент вымывания рассматриваемого ЗВ твердыми либо жидкими осадками, с-1;

- – положительный острый угол (в градусах) между опасным направлением ветра и нормалью к подветренной стене здания;

-  – полуширина румба;

-  – средняя по городу разность между σ2k,изм и σ2k,расч;

- ΔH - начальный подъем факела;

- Δk – разность между σ2k,изм и σ2k,расч, определяемая для каждого из постов;

- T–разность между температурой выбрасываемой ГВС Тг и температурой атмосферного воздуха Тв, C;

- Q – часть тепловой мощности источника выброса, затрачиваемая на излучение;

-  – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности;

- m – функция, определяемая в зависимости от различных форм рельефа и безразмерных величин n1 и n2;

-  – безразмерный коэффициент, описывающий изменение структуры воздушного потока при наличии застройки,

- – поправка, учитывающая влияние застройки, на величину максимальной концентрации  ЗВ;

-  – величина, равная  для источника выброса, расположенного на границе зоны ветровой тени (т. е. в точке с координатой xв);

- к – вспомогательный угол, определяемый в зависимости от отношения t2, градусы;

- 1 – функция, определяемая для различных форм рельефа, в зависимости от отношения x0/a0;

- φi – азимут направления оси факела, соответствующего переносу рассматриваемого ЗВ от источника выброса на расчетную точку, рад;

-  – безразмерный параметр, характеризующий условия турбулентного перемешивания;

- в – плотность атмосферного воздуха, кг/м3;

- C – стандартное отклонение долгопериодных средних концентраций ЗВ;

- σ2 – дисперсия концентраций ЗВ, вычисляемая по формуле (Г.3);

- σ2k,изм –  дисперсия измеренных концентраций ЗВ;

- σ2k,расч – расчетная дисперсия;

-  = 1 с;

-j – продолжительность непересекающиеся интервалов, на которые разбивается период осреднения, каждый из которых соответствует изменяющимся в пределах ±10 % параметрам выброса;

- Σ – общая продолжительность периода осреднения;

-  – расчетный коэффициент;

- м– безразмерный коэффициент, описывающий влияние колебаний направления ветра.

Приложение Б

- Значения коэффициента А для государств, расположенных на территории бывшего СССР

Б.1. Для районов Центральной Азии, расположенных южнее 40° с. ш., принимается А, равное 250.

Б.2. Для районов Центральной Азии, расположенных севернее 40° с. ш., Казахстана, для районов Кавказа и Закавказья, а также для Молдовы и для территорий Украины, расположенных южнее 50° с. ш. принимается значение А, равное 200.

Б.3. Для расположенных в зоне от 50° с. ш. до 52° с. ш. Украины источников выбросов высотой H менее 200 м принимается значение А, равное 180.

Б.4. Для всех случаев расположения источников выбросов на территории Европы, за исключением описанных в Б.2 и Б.3 данного приложения, принимается значение А, равное 160.

- Приложение В

Значения вспомогательных функций, используемых для расчета коэффициента рельефа

Т а б л и ц а В.1

| x0/a0 | Значение функции 1 для различных форм рельефа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гряда, гребень, холм | Ложбина, долина, котловина, впадина | Уступ |
| -4,00 | 0,025 | 0,000 | 0,000 |
| -3,50 | 0,050 | 0,000 | 0,000 |
| -3,00 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| -2,50 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |
| -2,00 | 0,250 | 0,000 | 0,000 |
| -1,75 | 0,300 | 0,000 | 0,000 |
| -1,50 | 0,500 | 0,000 | 0,000 |
| -1,25 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
| -1,00 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| -0,75 | 0,800 | 0,250 | 0,000 |
| -0,50 | 0,400 | 0,600 | 0,000 |
| -0,25 | 0,100 | 0,900 | 0,000 |
| 0,00 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| 0,25 | 0,100 | 0,900 | 0,100 |
| 0,50 | 0,400 | 0,600 | 0,400 |
| 0,75 | 0,800 | 0,250 | 0,800 |
| 1,00 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 1,25 | 0,800 | 0,000 | 0,800 |
| 1,50 | 0,500 | 0,000 | 0,500 |
| 1,75 | 0,300 | 0,000 | 0,350 |
| 2,00 | 0,250 | 0,000 | 0,250 |
| 2,50 | 0,150 | 0,000 | 0,150 |
| 3,00 | 0,100 | 0,000 | 0,100 |
| 3,50 | 0,050 | 0,000 | 0,075 |
| 4,00 | 0,025 | 0,000 | 0,075 |

Т а б л и ц а В.2

| Форма рельефа | n2 | Значение коэффициента для значений n1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,55 включ. | Свыше 0,55 до 1,05 включ. | Свыше 1,05 до 2,95 включ. | Свыше 2,95 до 5 включ. | Свыше 5 |
| Гряда, гребень, холм | От 4 до 5,5 включ. | 3,0 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
|  | Свыше 5,5 до 9,5 включ. | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
|  | Свыше 9,5 до15,5 включ. | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
|  | Свыше 15,5 до 20 включ. | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ложбина, долина, котловина, впадина | От 4 до 5,5 включ. | 4,0 | 3,0 | 1,8 | 1,4 | 1,0 |
|  | Свыше 5,5 до 9,5 включ. | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
|  | Свыше 9,5 до15,5 включ. | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
|  | Свыше 15,5 до 20 включ. | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Уступ | От 4 до 5,5 включ. | 3,5 | 2,7 | 1,6 | 1,3 | 1,0 |
|  | Свыше 5,5 до 9,5 включ. | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
|  | Свыше 9,5 до15,5 включ. | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
|  | Свыше 15,5 до 20 включ. | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

- Приложение Г

Расчетное определение фоновых концентраций загрязняющих веществ, предназначенных для использования

при расчете загрязнения атмосферного воздуха

Г.1 Фоновые концентрации сфр ЗВ, предназначенные для использования при расчете загрязнения атмосферного воздуха, определяются расчетным путем с использованием данных о выбросах для тех ЗВ, по которым в расчетах может быть учтено не менее 95 % суммарного выброса рассматриваемого ЗВ от всех источников города.

Г.2 Фоновая концентрация сфр в расчетной точке определяется по формулам:

,                               (Г.1)

(Г.2)

где	Cг – среднегодовая концентрация ЗВ в рассматриваемой точке;

σ2 - дисперсия концентраций, вычисляемая по формуле:

.                                           (Г.3)

П р и м е ч а н и е -Величины C1 и V имеют смысл среднегодового квадрата концентрации и коэффициента вариации концентраций в рассматриваемой точке. Формулы для расчета C1 приведены в приложениях  Г.3 и Г.4.

Среднегодовая концентрация ЗВ в формулах (Г.1) – (Г.3) вычисляется на основе формул и положений настоящих Методов, как долгопериодное среднее, соответствующее времени осреднения 1 год и средним климатическим условиям.

Учет фоновых концентраций ЗВ при расчете среднегодовой концентрации CЗВ осуществляется на основе положений раздела 11.

Г.3 В случае выброса ЗВ от единственного одиночного точечного источника с постоянными в течение периода осреднения параметрами выброса значение C1 определяется по формуле:

,                            (Г.4)

где

.    (Г.5)

Здесь функция qi(rp, u, φp, λ, He) вычисляется по формулам пункта 10.5.

В случае выброса ЗВ от единственного одиночного источника с переменными параметрами выброса формула для расчета C1 имеет вид:

,                  (Г.6)

где используются обозначения, приведенные в подпункте 10.1.4.3. Значение C1j, относящееся к j-тому интервалу постоянства параметров выброса, вычисляется по формулам (Г.4) - (Г.5) с использованием функций p1, p2, p3, соответствующих этому интервалу.

Для источников, выбросы которых определяются метеорологическими параметрами u и λ (например, для пылящих поверхностей), под интегралом в формуле (Г.5) добавляется множитель [F(u, λ)]2, где F(u, λ) – функция, определенная в подпункте 10.1.4.1.

Г.4 В случае N точечных источников значение C1 в рассматриваемой расчетной точке вычисляется по формуле:

,            (Г.7)

где	Mi – мощность выброса i-го источника;

φi – азимут направления оси факела, соответствующего переносу рассматриваемого ЗВ от источника на расчетную точку, рад;

rpi – расстояние от расчетной точки до этого источника;

С1'i вычисляется по формуле (Г.5) для i-того источника при φ=φi и rp=rpi;

С1'i,j определяется соотношением

.      (Г.8)

При вычислении второй суммы в правой части (Г.7) можно пренебречь теми слагаемыми, для которых (φi– φj)2> 20λ.

Г.5 Учет фоновых концентраций ЗВ при расчете σ2 осуществляется на основе следующего алгоритма:

- для каждого из Kп постов мониторинга по данным измерений за год рассчитывается дисперсия измеренных концентраций σ2k,изм (k = 1, 2, … Kп) и, по формуле (Г.3),расчетная дисперсия σ2k,расч;

- для каждого из постов определяется разность между σ2k,изм и σ2k,расч Δk по формуле

при σ2k.изм>σ2k.расч ,                   (Г.9а)

при  σ2k.измσ2k.расч ,                  (Г.9б)

- вычисляется средняя по городу разность по формуле

(Г.9в)

- полученная постоянная разность Δ добавляется к значениям σ2, вычисленным по формуле (Г.3) для всех расчетных точек.

Г.6 Если вычисленная в расчетной точке фоновая концентрация сфр оказалась меньше удвоенной среднегодовой концентрации СГ, то фоновая концентрация в этой точке принимается равной 2СГ.

Приложение Д

Пример расчета

долгопериодных средних концентраций  для   окислов азота с учетом коэффициента трансформации

Расчет долгопериодных средних концентраций диоксида азота (NO2) и оксида азота (NO) проводится с учетом частичной трансформации NO в более токсичный NO2 при среднем за рассматриваемый период времени безразмерном коэффициенте трансформации aN. При этом для каждого из включенных в расчет источников на основе исходных данных о выбросах NO2 и NO по формуле (1) определяется мощность суммарного выброса MNOx  оксидов азота, «приведенных» к выбросам NO2:

MNOx=MNO2+1,53⋅MNO                                      (1)

Далее по формулам (2 а, б) для каждого из этих источников определяются «приведенные» значения мощностей выброса NO2 и  NO, которые используются в дальнейших расчетах вместо исходных выбросов

MNO2=aNMNOx  ,                                       (2а)

 MNO=0,65⋅1−aN⋅MNOx.                              (2б)

Коэффициент aN зависит от местных особенностей режима интенсивности коротковолновой, в т.ч. ультрафиолетовой радиации, фонового содержания в атмосферном воздухе озона (O3), оксидов азота, различных фракций углеводородов и др. Значения aN для рассматриваемой территории могут определяться как по расчетным, так и по экспериментальным данным.

Для оксидов азота при отсутствии дополнительных согласований допускается устанавливать в расчетах значение коэффициента частичной трансформации NO в NO2 для максимальных разовых концентраций равным 0,8, а для среднегодовых концентраций равным 0,6.

ГОСТ 17.2.1.04-77, «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы», статья 18.

ГОСТ 17.2.1.04-77, статья 19

ГОСТ 17.2.1.04-77, статья 3

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, пункт 2.1

ГОСТ 17.2.1.04-77, статья 24д

При проведении расчетов для российских территорий, расположенных на расстоянии не более 10 км от границы зон с различными коэффициентами А, а также при выполнении работ по проектированию и строительству объектов промышленности, транспорта и др. в странах ближнего и дальнего зарубежья, значения коэффициента А могут быть уточнены с учетом климатических и физико-географических условий рассматриваемой местности.

Формулы (5.9) и (5.11) являются частными случаями общей формулы (5.1).

Подынтегральная функция в формулах (8.12) – (8.14) отлична от нуля в точках отрезка L, координаты которых по оси х отрицательны в декартовой системе координат с началом в расчетной точке и осью х, направленной по направлению ветра.

Допускается вычисление интеграла в формуле (8.15) путем представления площадного источника в виде совокупности одинаковых точечных источников, если при этом погрешность вычисления интеграла не превышает 3%

Случаи, в которых необходим более детальный учет наложения ветровых теней, рассмотрены в пункте 9.5.

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст. 5.

Учет изменения мощности выброса осуществляется и конкретный вид функции G0(,) задается, если это предусмотрено методикой расчета выбросов ЗВ в атмосферный воздух стационарными источниками для рассматриваемого производства

Учет изменения мощности выброса осуществляется и конкретный вид функции G0(,) задается, если это предусмотрено методикой расчета выбросов ЗВ в атмосферный воздух стационарными источниками для рассматриваемого производства

Промышленные объекты и производства различных классов опасности перечислены в разделе 7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200